ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Федеральное государственное унитарное предприятие “Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха”

(ФГУП “НИИ Атмосфера”)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

по вопросам воздухоохранной деятельности

(II квартал 2008 г)

г.Санкт-Петербург

2008 г

Содержание

I. Новые нормативные и методические документы в области воздухоохраной деятельности

II.Ответы специалистов ФГУП “НИИ Атмосфера” на вопросы в области воздухоохраной деятельности

III. Информация

I. Новые нормативные и методические документы в области воздухоохраной деятельности

Во II квартале 2008 года появились следующие нормативные и методические документы в области воздухоохраной деятельности:

| № п/п | Наименование и реквизиты документа | Краткое содержание документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указ Президента РФ № 724 от 12.05.08 г "Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" (ред. УП №863 от 30.05.08 г) | Решено преобразовать Министерство природных ресурсов Российской Федерации в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, передав ему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды. Установлено, что в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации находятся Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральное агентство водных ресурсов и Федеральное агентство по недропользованию. |
| 2. | Указ Президента РФ № 740 от 12.05.08 г "О министре природных ресурсов и экологии Российской Федерации" | Трутнев Юрий Петрович назначен Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации. |
| 3. | Указ Президента РФ № 797 от 15.05.08 г "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности" | Правительству поручено разработать меры, направленные на усиление гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора); увелечению периода между плановыми проверками с 2 до 3 лет, проведение внеплановых мероприятий по контролю в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства только в целях выявления нарушений, представляющих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, по согласованию с прокурором субъекта РФ. |
| 4. | Указ Президента РФ № 889 от 04.06.08 г "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" | В этом нормативном документе увязаны проблемы экологической и энергетической эффективности. Установлена цель снизить к 2020 году энергоемкость ВВП РФ не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом. Для обеспечения этой цели Правительству РФ поручено:  в 2008 - 2009 годах: принять меры по техническому регулированию, направленные на повышение энергетической и экологической эффективности таких отраслей экономики, как электроэнергетика, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт; обеспечить переход к единым принципам выработки нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;  до 1 октября 2008 г. подготовить и внести в Государственную Думу проекты федеральных законов, предусматривающих экономические механизмы, стимулирующие хозяйствующих субъектов, применяющих энергосберегающие и экологически чистые технологии;  до 1 октября 2009 г. подготовить и внести в Государственную Думу проекты федеральных законов, направленных на усиление ответственности хозяйствующих субъектов за несоблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду в целях стимулирования перехода на энергосберегающие и экологически чистые технологии; |
| 5. | Постановление Правительства РФ № 404 от 29.05.08 г "О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации" | Утверждает Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Согласно Положению Министерство осуществляет в том числе следующие полномочия: а) Самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:  требования к составу и содержанию документов, касающихся оценки техногенного воздействия на окружающую среду;  технические нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, требования по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их обезвреживанию, порядок установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, источников вредных физических воздействий на атмосферный воздух, перечни вредных (загрязняющих) веществ, перечни вредных физических воздействий на атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и нормированию;  перечни (кадастры) объектов, в отношении которых должны определяться технические нормативы выбросов;  порядок проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их источников;  порядок выдачи и форма разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ;  инструкции по определению состава и количества вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;  инструктивно-методические документы по вопросам взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду;  нормативы предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал, а также методы их определения;  порядок централизованного учета документов Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и методическое руководство по комплектованию, учету, систематизации указанных документов и их структуре, обеспечению их сохранности и совместимости форматов представления данных на электронных носителях;  требования к проведению наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее загрязнением, сбору, обработке, хранению и распространению информации о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении, а также к получению информационной продукции;  требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду;  таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде;  перечень приборов, аппаратуры и других технических средств наблюдений в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, а также в области мониторинга окружающей среды и ее загрязнения. б) Организует подготовку и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации не вправе осуществлять функции по контролю и надзору. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных ему Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства водных ресурсов и Федерального агентства по недропользованию. Этим Постановлением Правительства вносятся изменения в некоторые другие документы. |
| 6. | Постановление Правительства РФ № 400 от 30.07.04 г "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства РФ № 370 от 22.07.04 г" (ред. 29.05.08 г) | В новой редакции утверждается Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль в области охраны окружающей среды (федеральный государственный экологический контроль). Служба находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Служба осуществляет в том числе следующие полномочия: а) осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов); б) выполняет функции федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на осуществление государственного регулирования в области охраны озера Байкал. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, а также управление государственным имуществом и оказание платных услуг, кроме случаев, устанавливаемых законодательством РФ, указами Президента РФ и постановлениями РФ. |
| 7. | Постановление Правительства РФ № 372 от 23.07.04 г "О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды " (ред. 29.05.08 г) | В новой редакции утверждается Положение о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей природной среды, ее загрязнения, государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обеспечивает в установленной сфере деятельности выполнение обязательств Российской Федерации по международным договорам Российской Федерации, в том числе по Конвенции Всемирной метеорологической организации, рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Протоколу по охране окружающей среды к Договору об Антарктике, подписанному в г.Мадриде 4 октября 1991 г. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Служба осуществляет в том числе следующие полномочия: а) ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении; б) формирование и обеспечение функционирования государственной наблюдательной сети, в том числе организацию и прекращение деятельности стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их местоположения; в) государственный мониторинг атмосферного воздуха (в пределах своей компетенции); г) информирование пользователей (потребителей) о составе предоставляемых сведений о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, о формах доведения данной информации и об организациях, осуществляющих информационное обеспечение пользователей (потребителей); д) обеспечение функционирования на территории Российской Федерации пунктов гидрометеорологических наблюдений и системы получения, сбора и распространения гидрометеорологической информации; е) обеспечение выпуска экстренной информации об опасных природных явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и загрязнении окружающей природной среды, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и наносить ущерб окружающей среде. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, а также управление государственным имуществом и оказанию платных услуг, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. |
| 8. | Постановление Правительства РФ № 401 от 30.07.04 г "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (ред. 29.05.08 г) | В новой редакции утверждается Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор). Ростехнадзор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в том числе в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, а также функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня. Ростехнадзор находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Служба осуществляет в том числе следующие полномочия: а) Выдает разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух; б) Ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух; в) Организует и проводит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, государственную экологическую экспертизу федерального уровня. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, а также управление государственным имуществом и оказанию платных услуг, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. |
| 9. | Распоряжение Правительства РФ № 506-р от 16.04.08 г | Распоряжение одобряет представленный Минэкономразвития (далее – МЭР) России согласованный с МИД России проект типового международного договора между Правительством РФ и правительствами иностранных государств о содействии реализации проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 11 декабря 1997 г. Типовой договор прилагается. Переговоры поручено вести МЭР по согласованию с МИД и другими заинтересоваными федеральными органами исполнительной власти. |
| 10. | Распоряжение Правительства РФ № 671-р от 06.05.08 г | Утверждает федеральный план статистических работ на 2008-2010 гг. Устанавливает сроки представления информации, в том числе по охране атмосферного воздуха, выбросам в атмосферу. |
| 11. | Приказ Ростехнадзора № 261 от 23.04.08 г "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-28-2008)" | Отменяет Постановление Госгортехнадзора России от 8 июня 1999 г. № 40 "Об утверждении Положения о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах". Утверждает "Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-28-2008)". В документе расписаны действия при расследовании причин аварий на опасных производственных объектах, в том числе сзязанных с выбросами в атмосферу вредных веществ, при информировании об аварии. В случаях аварий, сопровождающихся выбросами (сбросами) загрязняющих веществ, к расследованию аварий привлекаются лаборатории. |
| 12. | Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.08 г № 25 "Об утверждении гигиенических нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08" | СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 вносит изменения в СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Основные изменения касаются следующих положений СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03:  исключена возможность устанавливать СЗЗ по границе предприятия;  переформулирован п. 2.12, подкорректированы места проведения лабораторных исследований атмосферного воздуха и требования к лабораториям;  вместо количества измерений атмосферного воздуха, критерием для окончательного установления, сокращения СЗЗ по результатам лабораторных исследований стало количество дней измерений атмосферного воздуха. |
| 13. | Приказ Роспотребнадзора № 164 от 29.05.08 г "О мероприятиях по оперативному предоставлению информации в электронном виде в режиме постоянного времени" | Описывает мероприятия по оперативному предоставлению информации в электронном виде в режиме постоянного времени от территориальных органов Роспотребнадзора, в том числе информации об экстремально высоких уровнях загрязнения атмосферы. |
| 14. | Приказ Росгидромета № 144 от 24.04.08 г "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по исполнению государственной функции "Ведение единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении" | Утверждает Административный регламент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по исполнению государственной функции "Ведение единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении". Единый государственный фонд данных (ЕГФД) включает в себя документы с результатами налюдений. Наблюдения в том числе ведутся за уровнем загрязнения атмосферного воздуха. |
| 15. | Приказ Минпромэнерго № 232 от 12.05.08 г "О внесении изменений в Положение о комиссии по рассмотрению и обеспечению хода реализации проектов в топливно-энергетическом комплексе и промышленности, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата, утвержденное Приказом Минпромэнерго России от 22.01.08 г. № 15" | Вносит изменения в Положение о комиссии по рассмотрению и обеспечению хода реализации проектов в топливно-энергетическом комплексе и промышленности, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата, утвержденное Приказом Минпромэнерго России от 22.01.08 г. № 15. |
| 16. | Письмо Ростехнадзора № 04-09/712 от 15.05.08 г "О плате за выбросы от передвижных источников" | В письме, в частности, говорится: При лизинге транспортного средства плательщиком платы будет являться лицо, фактически эксплуатирующее его и оказывающее тем самым негативное воздействие. Плательщики рассчитывают плату и представляют расчеты по передвижным объектам, зарегистрированным на территории одного муниципального образования. Расчеты представляются в территориальные Управления Ростехнадзора, которые осуществляют полномочия администратора на соответствующей территории. Если территориальные органы Ростехнадзора осуществляют полномочия администратора на территории нескольких муниципальных образований, в соответствующие территориальные органы Ростехнадзора сдается один расчет по таким муниципальным образованиям с отдельным расчетом суммы платежа, подлежащей уплате в бюджет по каждому из них. Обособленное подразделение юридического лица (филиал или представительство) самостоятельным плательщиком платы не является. Вместе с тем оно вправе осуществлять уплату платежей и подавать расчет от имени юридического лица при условии закрепления такого рода полномочий в положении об обособленном подразделении, а также при наличии доверенности у руководителя обособленного подразделения со всеми необходимыми полномочиями. Таким образом, организация вправе производить расчет платы и вносить платежи по всем объектам негативного воздействия централизованно либо передать соответствующие полномочия своим обособленным подразделениям. |

Проконсультироваться по вопросам воздухоохранной деятельности Вы можете во ФГУП “НИИ Атмосфера”. Для этого необходимо послать в адрес института письменный запрос. Контактная информация института приведена в разделе “Информация”.

Нормативно-методические документы документы Вы можете приобрести в ООО “Центр Обеспечения Экологического Контроля”. Контактная информация ООО “ЦОЭК” приведена в разделе “Информация”.

II. Ответы специалистов ФГУП “НИИ Атмосфера” на вопросы в области воздухоохраной деятельности

Вопрос. Просим разъяснить необходимость приведения измеренных величин концентрации загрязняющих веществ и объемного расхода дымовых газов к базовому значению кислорода при определении массового выброса котельных установок.

Отвечает главный специалист Отдела методологического обеспечения экологического надзора ФГУП “НИИ Атмосфера”  Нурмеев Борис Кашифович.

Действительное количество воздуха, подаваемого в топку для горения, всегда превышает теоретически необходимое. Величина коэффициент избытка воздуха при этом зависит от вида топлива, способа его сжигания и конструкции топочного устройства. По мере движения продуктов сгорания вдоль газового тракта котельной установки коэффициент избытка воздуха продолжает увеличиваться, что обусловлено присосами атмосферного воздуха через неплотности в обмуровке. Вследствие прямого разбавления возрастает объемный расход дымовых газов и уменьшается концентрация загрязняющих веществ.

Чтобы обеспечить сравнимость получаемых в конкретной точке отбора проб результатов измерения и проверку их на соответствие российским и международным экологическим нормам, необходимо измеренную величину концентрации загрязняющего вещества приводить к нормальным условиям и к стандартному коэффициенту избытка воздуха.

При расчете массового выброса загрязняющих веществ величины массовой концентрации и объемного расхода дымовых газов  перемножаются, поэтому они должны быть приведены к однородным условиям. В соответствии с "Методикой определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС (РД 34.02.305-98)", при инструментальных замерах массовая концентрация загрязняющего вещества и объемный расход сухих отходящих газов приводятся к нормальным условиям и к стандартному коэффициенту избытка воздуха αо = 1,4, что соответствует базовому значению объемной доли кислорода О2 = 6 % (об.).

Вопрос. Как пересчитать пыль комбикормовую и пыль мясокостной муки на белок с учётом влажности сырого протеина? Как нормировать пыль, содержащую белок растительного и/или животного происхождения, если гигиенический норматив не установлен?

Отвечает главный специалист Отдела методических основ нормирования и установления технических нормативов  выбросов ФГУП “НИИ Атмосфера” Трещалов Олег Леонидович.

Гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест ГН 2.1.6.1339-03 содержат ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) пыли комбикормовой (код 2911), костной муки (код 2912), мясокостной муки (код 2913) в пересчете на белок.

Данные о процентном содержании белка в нормируемом про-дукте имеются в соответствующем удостоверении качества или рас-считываются, исходя из содержания в нем сырого протеина с учётом его влажности. Например, в комбикорме (рецепт № ПК-1-3-3957-377) содержится 15,38% сырого протеина при влажности 9,8%. В пыли комбикормовой содержится: 15,38%  (1 – 0,098) = 13,87% белка.

Пыль, содержащую белок растительного и/или животного про-исхождения (в том числе: белково-витаминный концентрат (БВК), белково-минеральную добавку (БМД), дрожжи) и всю пыль, содержа-щую белок растительного происхождения, на которую не установлен гигиенический норматив, временно, до его установления, правомерно классифицировать как "пыль комбикормовая», а всю пыль, содержа-щую белок животного происхождения, на которую также не установ-лен гигиенический норматив, - как «пыль мясокостной муки". Например, пыль люцерновой муки, с содержанием сырого протеина 14% при влажности 10%, можно классифицировать как "пыль комбикормовая", а пыль сухого молока, с содержанием белка 25%, - как "пыль мясокостной муки".

Вопрос. Просим пояснить, по каким методическим документам следует производить оценку выбросов загрязняющих веществ при сливе мазута в случае пуска острого греющего пара внутрь цистерны

Отвечает старший научный сотрудник Отдела методических основ нормирования и установления технических нормативов  выбросов ФГУП “НИИ Атмосфера” Гуревич Илья Григорьевич.

В случае пуска острого пара внутрь цистерны из-под мазута оценить выбросы загрязняющих веществ можно по рекомендациям Методического пособия по расчету нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Санкт-Петербург, 2005 г. п. 1.6.2.6 стр. 72-73 и разделу 7.3 Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом). М, 1992 (№ 63 по перечню 2008 г).

Вопрос. В состав природного газа входит меркаптановая сера (г/м3). При расчетах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах, для определения выбросов диоксида серы, необходимо использовать значение содержания серы в топливе (%). Как произвести пересчет значения меркаптановой серы в составе природного газа на серу (%).

Отвечает старший научный сотрудник Отдела методических основ нормирования и установления технических нормативов  выбросов ФГУП “НИИ Атмосфера” Гуревич Илья Григорьевич.

Наличие серы в природном газе определяется содержанием в нём одорантов. Как правило, природный газ, подаваемый на промышленные объекты в качестве топлива (в частности, на ТЭЦ), не содержит в своём составе сероводорода (см. состав природного газа различных газопроводов, подающих природный газ).

Приводимая в ГОСТ 5542-87 массовая концентрация (г/м3) меркаптановой серы относится к смеси природных меркаптанов (одорант с кодом 1716) и отражает максимальное допустимое содержание серы в граммах в одном кубическом метре природного газа при нормальных условиях.

Пересчёт концентрации меркаптановой серы в г/м3 на содержание серы в процентах от массы (Sr) можно провести по следующей формуле:

, % массы,

где Сs – концентрация меркаптановой серы, г/м3;

ρг – плотность природного газа при нормальных условиях, г/нм3.

При расчётах значения величин Сs и ρг следует принимать по паспортным данным на топливо, предусмотренное для реального объекта, а не по ГОСТ. Применение максимального значения по ГОСТ не всегда обосновано, так как в подавляющем большинстве случаев реальное значение содержания меркаптановой серы примерно вдвое меньше значения, указанного в ГОСТе.

Вопрос. Правомочны ли требования Ведомственной экспертизы ООО "Газпромтрансгаз-Кубань" о том, что при расчёте выбросов загрязняющих веществ от двигателей строительно-монтажной техники необходимо производить расчёт количества бенз/а/пирена.

Отвечает начальник лаборатории Отдела методических основ нормирования и установления технических нормативов  выбросов ФГУП “НИИ Атмосфера” Губанов Анатолий Федорович.

При расчётном способе определения выбросов (выделений) загрязняющих веществ от различных технологических процессов и оборудования, в том числе в отработавших газах от двигателей автомобилей и дорожно-строительных машин, применяются методики, прошедшие в установленном порядке экспертизу, утверждённые к применению и включённые в "Перечень документов по расчёту выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух". В настоящее время в действующих методиках (включённых в Перечень) для расчёта выбросов вредных веществ с отработавшими газами от двигателей автомобилей или дорожно-строительных машин не предусмотрен расчёт выбросов бенз/а/пирена при запуске и прогреве двигателей, при движении по территории предприятия и при производстве работ. Поэтому требование Ведомственной экспертизы ООО "Газпромтрансгаз-Кубань" о расчёте выбросов бенз/а/пирена от двигателей строительно-монтажной техники, по нашему мнению, является юридически необоснованным.

III. Информация о предстоящих мероприятиях

                                 02–03 декабря 2008 г.в Санкт–Петербурге пройдет

конференция “ЭКОПОРТЫ".

С условиями участия в конференциях можно ознакомится на сайте ФГУП “НИИ Атмосфера” http://www.nii-atmosphere.ru .

ФГУП “НИИ Атмосфера” проводит курсы повышения квалификации в области охраны атмосферного воздуха

Сроки проведения: 13–17 октября 2008 г.

Программа курсов согласована с Управлением государственного экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (письмо от 20.02.08 № 14-06/908).

Преподаватели курса: ведущие специалисты НИИ Атмосфера и ГГО им.А.И.Воейкова.

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов по тематике курса.

По окончании обучения участникам выдается Сертификат о прохождении курса повышения квалификации по теме: "Охрана атмосферного воздуха".

На курсах проводятся занятия по следующим темам:

   Основы законодательства в области охраны атмосферного воздуха в Российской Федерации

   Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

   Лабораторно-аналитическое обеспечение воздухоохранной деятельности

   Управление качеством атмосферного воздуха

   Экономический механизм охраны атмосферного воздуха

   Специальные вопросы

Подробная информация о курсах и условия обучения на сайте ФГУП “НИИ Атмосфера” http://www.nii-atmosphere.ru.

Федеральное государственное унитарное предприятие “Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха” (ФГУП “НИИ Атмосфера”)

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

ФГУП “НИИ Атмосфера” является ведущей научно-исследовательской организацией и научно-методическим центром России в области воздухоохранной деятельности и находится в ведении Ростехнадзора.

## Контактная информация:

Адрес: 194021, г.Санкт-Петербург, ул.Карбышева, 7

Телефон: (812) 297-8662

Факс: (812) 297-8662

Адрес электронной почты: info@nii-atmosphere.ru

Сайт: www.nii-atmosphere.ru

Общество с ограниченной ответственностью “Центр Обеспечения Экологического Контроля”

(ООО “ЦОЭК”)

ООО “ЦОЭК” распространяет справочную и нормативно-методическую литературу в области охраны окружающей среды, а также издает ежеквартальный журнала “Охрана окружающей среды и природопользование”.

## Контактная информация:

Адрес: 192029, г.Санкт-Петербург, Б.Смоленский пр., 6

Телефон: (812) 325-7498, 567-2464, 365-1565

Факс: (812) 325-7498, 567-2464, 365-1565

Адрес электронной почты: coek@ecoinfo.spb.ru

Сайт: www.ecoinfo.spb.ru

“Охрана окружающей среды и природопользование”

Всероссийский ежеквартальный журнал

Издается под эгидой Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии с 2000 года

Журнал освещает изменения в законодательной и нормативно-методической базе природоохранной деятельности, информирует о парламентской хронике и структурных изменениях природоохранных органов, представляет информацию о новых природоохранных технологиях, выставках и конференциях.

Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 77-17337. Выходит один раз в три месяца.

Условия подписки:

Для подписки на ежеквартальный журнал “Охрана окружающей среды и природопользование” на 2008-й год необходимо:

1) перечислить 650 рублей (НДС не облагается), с пометкой “за подписку на журнал”;

2) сообщить ООО "Центр обеспечения экологического контроля" по адресу: 192029, г.Санкт-Петербург, Б.Смоленский пр., 6 название Вашей организации, её адрес, номер и дату платёжного поручения для направления Вам журнала.

Платёжные реквизиты:

Банк получателя: Северо-Западный банк Сбербанка РФ Красногвардейское ОСБ № 8074, г.Санкт-Петербург, БИК 044030653, к/с № 30101810500000000653, р/с № 40702810655130170529. Получатель: ООО “Центр обеспечения экологического контроля”; ИНН 7811132410, КПП 781101001.

Финансовые документы Вы получите вместе с первым номером журнала.

Подписаться на журнал можно также во всех отделениях связи России.

По каталогу Роспечати “Газеты и журналы”, подписной индекс 14523.