Система нормативных документов в газовой промышленности

ВЕДОМСТВЕННЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО НОРМИРОВАНИЮ РАСХОДА И РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ МЕТАНОЛА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОАО "ГАЗПРОМ"

ВРД 39-1.13-051-2001

УДК 628.512:561.721

Дата введения 01-12-2001

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно- исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ» (ООО «ВНИИГАЗ»)

СОГЛАСОВАН Министерством природных ресурсов РФ (№ 33-01-8/2140 от 29.05.2001 г.)

Министерством энергетики РФ (№ УГ-1229 от 14.02.2001 г.)

ВНЕСЕН Управлением науки, новой техники и экологии ОАО "Газпром"

УТВЕРЖДЕН Председателем Правления ОАО "Газпром" А.Б. Миллером

BBEДЕH В ДЕЙСТВИЕ Приказом ОАО "Газпром" № 87 от 29 ноября 2001 г.

ИЗДАН Обществом с ограниченной ответственностью "Информационно-рекламный центр газовой промышленности" (ООО "ИРЦ Газпром")

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

ВВЕДЕНИЕ

Все основные технологические процессы газовой промышленности (добыча, подготовка газа к транспорту и переработка, транспорт и подземное хранение газа) сталкиваются с проблемой гидратообразования, обусловленной возникновением при определенных условиях твердых кристаллических соединений газа с водой.

Основным промышленным способом предупреждения процесса гидратообразования и разложения уже образовавшихся гидратных отложений («пробок») является использование так называемых «ингибиторов» гидратообразования. В качестве основного промышленного ингибитора применяется метиловый спирт (метанол).

Настоящий документ разработан с целью создания единой методологической основы по определению расхода метанола и выбросов его паров от неорганизованных и организованных источников проектируемых, реконструируемых и действующих объектов ОАО «Газпром».

Результаты, полученные на основе расчетов в соответствии с настоящим документом, могут быть использованы при нормировании выбросов паров метанола в проектах ПДВ, а также в экспертных оценках для определения экологических характеристик газоперерабатывающего оборудования.

Инструкция устанавливает методику нормирования расхода метанола и определения выбросов паров метанола от объектов ОАО «Газпром».

Она предназначена для использования экологическими службами дочерних обществ, осуществляющих добычу, переработку и транспорт газа, научно-исследовательскими и проектными организациями ОАО «Газпром».

Область действия Инструкции распространяется на стационарные, точечные, площадные и протяженные постоянные и периодические источники загрязнения воздушного бассейна.

Ответственные исполнители:

От ООО "ВНИИГАЗ" д.т.н., нач.лаборатории Э.Б. Бухгалтер, к.г.н., вед.н.с. А.Г. Бурмистров

От НИИ "Атмосфера" к.г.н., нач.отдела М.С. Буренин, к.т.н., ст.н.с. А.С. Турбин

Исполнители: н.с. B.C. Дьячихина, к.г.н., ст.н.с. Б.О. Будников, инж. I кат. И.Э. Павлова, аспирант Е.А. Лужкова

Консультации при подготовке Инструкции оказывал зам. начальника УННТиЭ Е.В.Дедиков.

1. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения.

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. ОНД-86.

2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

G - расход метанола по предприятию в целом, тыс.т/год;

Gi - удельный расход метанола на ингибирование i-го объекта УКПГ, входящего в состав предприятия, т/млн.м3 газа (кг/1000 м3);

Qi - объем газа, добываемого на i-ом объекте (УКПГ), млн.м3/год;

W - количество содержащейся в газе (или конденсате) жидкой воды, кг/1000 м3;

С2 - требуемая для предотвращения гидратообразования минимально необходимая концентрация метанола в водной фазе, % маc.;

C1 - концентрация закачиваемого в газ метанола (обычно 90 ... 95 % маc.);

qГ1 - количество метанола, со держащегося в поступающем газе, кг/1000 м3;

qГ2 - количество метанола, растворяющегося в газовой фазе при его концентрации в водном растворе C2, г/м3;

qК1 - количество метанола, содержащегося в поступающем с газом углеводородном конденсате, г/м3;

qК2 - количество метанола, растворяющегося в углеводородном конденсате при концентрации водометанольного раствора С2, г/м ;

GУКПГ - интегральный показатель по расходу метанола для условий конкретной УКПГ, т/год;

G1 - требуемый для обеспечения безгидратного режима удельный расход метанола для предупреждения гидратообразования в системе "шлейф-коллектор-сепаратор 1 ступени", кг/1000 м3;

G2 - то же для условий непосредственно на УКПГ, кг/1000 м3.

Остальные обозначения приведены в тексте под соответствующими формулами.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАНОЛА

3.1. Основные понятия и определения

Метиловый спирт (метанол) СН3ОН - простейший представитель гомологического ряда предельных спиртов, молекулярная масса 32,04; метанол - бесцветная легкоподвижная летучая горючая жидкость, сильный яд, действующий преимущественно на нервную и сосудистую систему, с резко выраженным кумулятивным действием. Использование метанола в качестве вещества, предупреждающего образование твердых кристаллических соединений газа с водой (гидратов), является основным промышленным способом предупреждения образования гидратных отложений в скважинах, промысловых коммуникациях и технологических аппаратах.

Гидраты природного газа или его компонентов - твердые кристаллические соединения газа (газов) с водой, которые при высоких давлениях существуют даже при положительных температурах. По структуре газовые гидраты - соединения включения (клатраты), образующиеся при внедрении молекул газа в пустоты кристаллических структур, составленных из молекул воды.

Ингибиторы гидратов (гидратообразования) - вещества, меняющие равновесные параметры гидратообразования, т.е. обеспечивающие снижение температуры образования гидратов при постоянном давлении или повышение давления их образования при постоянной температуре.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) метанола в воздухе - максимальная концентрация, отнесенная к определенному времени осреднения, которая не оказывает вредного воздействия на человека при периодическом воздействии или на протяжении всей его жизни, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом.

Предельно допустимый выброс (ПДВ) - максимальный объем (количество) загрязняющего вещества, допускаемый для выброса в атмосферу в данном месте в единицу времени, превышение которого ведет к неблагоприятным последствиям в окружающей природной среде или опасно для здоровья человека.

Залповый выброс - резкое кратковременное повышение величины массового выброса от источника загрязнения атмосферы, предусмотренное технологическим регламентом работы источника выделения загрязняющего вещества.

3.2. Предельно допустимые концентрации

При установлении ПДК метанола в воздухе рабочей зоны или населенных мест следует ориентироваться на токсикологический показатель вредности или рефлекторную реакцию организма.

Для санитарной оценки воздушной среды используются следующие показатели:

ПДКр.з. - предельно допустимые концентрации метанола в воздухе рабочей зоны, мг/м3. Эта концентрация не должна вызывать у работающих с реагентом при ежедневном (кроме выходных дней) вдыхании в течение 8 ч (или другой продолжительности рабочего дня, но не более 40 ч в неделю) в период всего рабочего стажа заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования, непосредственно в процессе работы или в отдаленные сроки. Рабочей зоной считается пространство высотой 2 м над уровнем пола или площадки, на которой находятся места постоянного или временного пребывания работающих с метанолом.

ПДКм.р. - максимальная разовая концентрация метанола в атмосферном воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация не должна вызывать рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека.

ПДКс.с. - среднесуточная предельно допустимая концентрация метанола в атмосферном воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия в условиях неопределенно долгого круглосуточного вдыхания.

Перечисленные показатели для метанола в сравнении с другими ингибиторами гидратообразования (этиленгликолем и диэтиленгликолем), а также для сероводорода и сероводорода в смеси с углеводородами C1 – C5 таковы, мг/м3:

|  | ПДКр.з. | ПДКм.р. | ПДКс.с. | ОБУВ | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН3ОН | 5* | 1 | 0,5 | - | 1052 |
| ЭГ | 0,1 | - | 0,5 | 1,000 | 1078 |
| ДЭГ | 0,2 | - | - | 0,200 | 1134 |
| H2S | 10+ | 0,008 | 0,008 | - | 0333 |
| H2S в смеси | 3 | - | - | - | - |

____________

* - опасен при поступлении через кожу.

3.3. Методы измерения метанола в газовых и газовоздушных средах

Существует большое количество различных методик контроля содержания метанола в газах и воздухе. В соответствии со справочником [3] под редакцией Л.К. Исаева рекомендуются методы, перечисленные в табл. 1.

Однако Госкомэкологией России для применения в воздухоохранной деятельности в "Перечне..." 1999 г. утверждены лишь две методики контроля содержания метанола в газовоздушных выбросах:

1. № 74. Методика выполнения измерений массовой концентрации циклогексана, циклогексена, метанола, бензола, акролеина, толуола, трихлорэтилена в промышленных выбросах хроматографическим методом. ОАО "Щекиназот" (срок окончания действия Методики - 2003 г.).

| Метод измерения* | Метрологические характеристики |  | Наименование методики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон измерений, мг/м3 | Границы погрешностей (Р=0,95) |  |
| Ф | 0,12-1,2 | ±25 % | РД 52.04.186-89 Лабораторный анализ атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения. Метанол: отбор проб в барботеры |
| ГХ | 0,25 - 25 | ±25 % | РД 52.04.186-89 Лабораторный анализ атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения. Метанол: отбор проб на молекулярные сита (ГХ-метод) |
| ГХ | 0,25 - 10,0 | ±25 % | РД 52.18.302-91 Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола в атмосферном воздухе. |

* - Ф - фотометрический метод; ГХ - газохроматографический метод.

2. № 105. Методика измерения содержания первичных спиртов С1 – С10 в газовых выбросах промышленных производств (газохроматографический метод), ВФ ВНИИПАВ (срок окончания действия Методики 2000 г. по «Проекту "Перечня..." 2000 г.»).

4. НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ МЕТАНОЛА

4.1. Нормирование расхода метанола

Более 90 % метанола, потребляемого в газовой отрасли, приходится на ингибирование системы добычи газа.

В системе добычи газа метанол расходуется на ингибирование скважин, шлейфов и УКПГ.

Особенность применения метанола состоит в необходимости корректировки его расхода в том случае, если этот реагент уже содержится в потоке поступающего газа. Данное обстоятельство имеет место на УКПГ и обусловлено высокой летучестью паров метанола, вследствие чего введенный ранее в газ метанол (например, в скважину или шлейф) содержится и на последующих участках сбора, подготовки и транспортировки газа.

Расход метанола при добыче по предприятиям газовой отрасли определяется как сумма "средневзвешенных" по объемам добываемого газа расходных показателей для входящих в него объектов.

Расчет производится по формуле

,                                                              (1)

где G - расход метанола по предприятию в целом, тыс. т/год;

Qi - удельный расход метанола на ингибирование i-го объекта УКПГ, входящего в состав предприятия, т/млн, м3 газа;

Qi - объем газа, добываемого на i-ом объекте (УКПГ), млн. м3/год.

В общем случае расчетная зависимость для определения удельного расхода метанола, вводимого в поток газа в конкретной точке, имеет вид

,       (2)

где W - количество содержащейся в газе (или конденсате) жидкой воды, кг/1000 м3;

С2 - требуемая для предотвращения гидратообразования минимально необходимая концентрация метанола в водной фазе, % маc.;

C1 - концентрация закачиваемого в газ метанола (обычно 90...95 % маc.);

qГ1 - количество метанола, содержащегося в поступающем газе в растворенном виде, кг/1000 м3,

qГ2 - количество метанола, растворяющегося в газовой фазе при его концентрации в водном растворе С2, кг/1000 м3;

qK1 - количество метанола, содержащегося в поступающем с газом углеводородном конденсате, кг/1000 м3;

qK2 - количество метанола, растворяющегося в углеводородном конденсате при концентрации водометанольного раствора С2, кг/1000 м3.

При минерализации воды свыше 30-40 мг/л учитывается снижение температуры гидратообразования, обусловленное присутствием растворенных в воде солей. Зависимость снижения температуры образования гидратов от минерализации при различном содержании метанола в пластовой воде представлена на рис.1.

Наибольшие затруднения при нормировании расхода метанола связаны с условиями ингибирования системы "скважина - шлейф (коллектор) - входной сепаратор УКПГ".

Это обусловлено, в первую очередь, тем обстоятельством, что режимы работы скважин, шлейфов и коллекторов могут существенно различаться между собой. Вследствие этого расходные показатели по метанолу для них также могут заметно отличаться.

К числу факторов, способствующих такому различию, относятся производительность скважин, длина шлейфов и их загрузка, что обуславливает температурный режим их работы, количество выносимой из скважины воды и ее минерализацию; количество углеводородной жидкости и др.

Обоснование расхода метанола для конкретных условий работы скважины (если она работает в "гидратном" режиме) или шлейфа сложностей не вызывает. Трудности чаще всего возникают в получении достоверной исходной информации для расчетов, о которых упоминалось выше.

Рис. 1. Зависимость снижения температуры образования гидратов от минерализации при различном содержании метанола в пластовой воде

Для получения объективных данных требуется проведение регулярных замеров и сбор данных по условиям работы в системе добычи и первичной подготовки газа.

Интегральные показатели по расходу метанола для условий конкретной УКПГ (GУКПГ, т/год) определяются по формуле

GУКПГ = Q · (G1 + G2),                                                         (3)

где G1 - требуемый для обеспечения безгидратного режима удельный расход метанола для предупреждения гидратообразования в системе "шлейф-коллектор - сепаратор 1 ступени", кг/1000 м3;

G2 - то же для условий непосредственно на УКПГ, кг/1000 м3;

Q - объем поступающего на УКПГ газа, млн. м3/год.

При ингибировании метанолом скважин или шлейфов с использованием индивидуальных систем дозировки и метанолопроводов расчет по приведенным формулам обеспечивает получение достаточно точных результатов.

Если закачка ингибитора ведется с использованием общих метанолопроводов для нескольких скважин, то в получаемые расчетом данные вносится корректировка.

Данное обстоятельство обусловлено разными условиями работы скважин (шлейфов) и труднореализуемым контролем за распределением метанола по индивидуальным отводам от общего метанолопровода.

В результате требуемый расход метанола на стадии падающей добычи месторождений может длительное время оставаться на постоянном уровне и даже давать "всплески".

В этом случае обобщенный удельный показатель по расходу для всех скважин принимается равным для скважины с осредненными параметрами работы.

В связи со специфическими физико-химическими свойствами метанола, а также разнообразием условий промысловой подготовки газа расход этого реагента определяется расчетом для каждого конкретного объекта.

Температура гидратообразования в общем случае зависит от давления

tгидр = f (P)                                                                   (4)

и определяется для каждого месторождения индивидуально. В примерах приведены расчетные зависимости tгидр = f (P) для сеноманского газа Уренгойского ГКМ.

Требуемое снижение температуры гидратообразования t определяется по формуле

t = tгидр – tгаза,                                                                 (5)

где tгаза - температура газа в конце "защищаемого" участка (иногда обозначается как t2).

Значение концентрации метанола в водном растворе, обеспечивающей заданное снижение температуры, определяется по преобразованной формуле Гаммершмидта

,                                        (6)

где 32 - молекулярная масса метанола; 1295 - константа Гаммершмидта.

Надежный безгидратный режим УКПГ достигается при концентрации метанола в 1,15-1,2 раза выше по сравнению с теоретической.

Влагосодержание газа рассчитывается по формуле

,                                 (7)

где А и В - эмпирические коэффициенты, зависящие от температуры.

Количество содержащейся в газе или конденсате жидкой воды определяется по уравнению

.                                  (8)

Равновесное содержание метанола в газовой фазе над водометанольным раствором определяется из выражения

,                                           (9)

где M0 - количество метанола, растворяющегося в газе при данном давлении и температуре (определяется по рис. 2).

Попадание метанола в атмосферу технологическими регламентами процессов добычи, транспорта и хранения газа не предусматривается. Тем не менее возможны потери метанола на всех этапах его транспортировки, хранения и применения:

1) вместе с потерями газа;

2) при проведении метанольно-кислотных обработок (для карбонатных коллекторов, например, на Оренбургском месторождении);

3) при освоении и продувке скважин при выходе их из бурения или капремонта;

4) при заполнении затрубного пространства скважин;

5) от испарения в факельных линиях;

6) от утечек в резервуарах, трубопроводах, насосах и т.д.

Оценить общие потери метанола можно, исходя из норм, регламентируемых Методикой [5]. Например, потери метанола от испарения при хранении в факельных линиях на установках регенерации принимаются равными 0,003 кг/1000 м3. В реальных условиях выбросы носят случайный характер. Вследствие низкой температуры кипения метанола (64, 65 °С) его потери возрастают при высокой температуре воздуха. Следует учитывать, что при отдельных технологических операциях доля метанола, попадающего в атмосферу, различна.

4.2. Описание принципиальной схемы

Принципиальная схема промысловой обработки газа по методу НТС представлена на рис.3.

Газ из скважины поступает для отделения от жидкости в сепараторы. Перед поступлением в сепаратор С-1 в газ впрыскивается метанол. После сепаратора С-1 газ охлаждается в теплообменнике Т-1 потоком выделенного газа, далее проходит через промежуточный сепаратор С-3 и охлаждается в теплообменнике Т-2. После дросселя Д-1 он поступает в низкотемпературный сепаратор С-2.

Из сепараторов водометанольный раствор, насыщенный газом, поступает в приемную емкость Е-1, из которой насосом Н-2 подается в колонну регенерации К-1. Предварительно смесь подогревается в Т-3 кубовой жидкостью, которая отводится в канализацию.

Пары метанола из колонны охлаждаются до точки конденсации в холодильнике Т-4 водометанольным раствором из емкости Е-1. Далее регенерированный метанол поступает в емкость Е-2, откуда насосом Н-3 перекачивается в емкость Е-3 (основной объем) и возвращается в цикл. Частично метанол поступает в колонну регенерации в качестве рефлюксной жидкости.

Из емкостей Е-1, 2 выделяющееся из жидкости незначительное количество газа отводится на свечу.

В емкость Е-3 по мере необходимости подается также свежий метанол для компенсации потерь в цикле.

Рис. 2. Растворимость метанола в газе в системе "метанол-природный газ" (М0)

Рис. 3. Принципиальная схема промысловой обработки газа по методу НТС с использованием метанола для газовых месторождений

| Условные обозначения: | С - 1,2,3 - сепараторы; | ПОТОКИ: |
| --- | --- | --- |
|  | Т - 1,2,3 - теплообменники; Е - 1,2,3 - емкости; К - 1 - колонна регенерации метанола; Н - 1,2,3 - насосы; Д - 1 - дроссельное устройство. | Жидкость Газ Газо(паро)жидкостная смесь Возможные выбросы метанола |

4.3. Определение выбросов метанола

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха парами метанола на объектах УКПГ являются:

• Неорганизованные источники:

1) разгружаемые транспортные емкости (авто- и железнодорожные цистерны, бочки, резервуары водного транспорта);

2) приемные и технологические резервуары "чистого" метанола и водо-метанольного раствора (BMP);

3) запорно-регулирующая арматура на внешних и внутренних технологических линиях УКПГ.

• Организованные источники:

1) непрерывного действия - вытяжные трубы систем общеобменной вентиляции из помещений основного технологического оборудования;

2) периодического действия - "залповые выбросы" от "свечей" при периодических продувках технологического оборудования.

4.3.1. Расчет выбросов в атмосферу при сливе метанола из транспортных цистерн

Как правило, слив метанола из транспортных цистерн производится под атмосферным давлением. В этих условиях выбросы в атмосферу происходят за счет так называемого "обратного выдоха", частичного вытеснения из цистерны воздуха, насыщенного парами сливаемой жидкости. При этом валовые выбросы в атмосферу рассчитываются по модифицированному уравнению [6]

(10)

где 1,2·10-3 - коэффициент, который составляет 10 % от величины "большого дыхания" транспортной цистерны;

QЦН - годовой объем сливаемой из цистерн жидкости, м3/год;

хмет - мольная доля метанола (в водометанольном растворе) в сливаемой жидкости, для однокомпонентной жидкости (чистого метанола) хмет = 1;

Kмет - константа равновесия между паром и метанолом при температуре парогазового пространства транспортной цистерны, которая принимается как температура окружающего воздуха to.в, и определяется отношением

Кмет = Рмет / Ра,

где Рмет - давление паров метанола, мм.рт.ст. (определяется по рис. 4);

Ра = 760 мм рт.ст. - атмосферное давление;

,  - среднегодовая (среднесезонная для водного транспорта) и среднемесячная наиболее жаркого месяца года температуры окружающего воздуха, °С;

mмет - молекулярная масса метанола, кг/кмоль, равная 32,04.

Рис.4. Зависимость давления насыщенных паров метанола, мм.рт.ст., от температуры

Максимально разовые выбросы паров метанола при сливе из транспортных цистерн определяются по уравнению

, г/с,                           (11)

где 0,333 = 1,2 · 1000/3600 - коэффициент перевода кг/ч в г/с;

Vч - часовая производительность насоса (либо "самослива"), м3/ч, при перекачке метанола из транспортной емкости в приемный резервуар.

Остальные обозначения те же, что и в формуле (10).

4.3.2. Расчет выбросов паров метанола из приемных и технологических резервуаров

С учетом эксплуатационных особенностей резервуаров и состава размещаемых в них водометанольных растворов расчет выбросов паров метанола проводится по формулам [14]

, т/год, (12)

, г/с,                    (13)

где  - валовой, т/год, и  - максимально разовый, г/с выбросы паров метанола из каждого отдельного резервуара;

,  - давление насыщенных паров метанола при минимальной и максимальной (среднемесячных для наружных резервуаров) температурах соответственно, мм.рт.столба (определяется по рис. 4);

xмет, хвод - массовые доли метанола и воды в водометанольном растворе ("метаноле");

,  - опытный коэффициент, характеризующий эксплуатационные особенности резервуара (определяется по табл. 2);

- максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время закачки в него жидкости (равен производительности насоса), м3/ч;

КВ - коэффициент, характеризующий распределение концентраций паров метанола по высоте газового пространства резервуара; при температурах менее +50 °С КВ = 1,00;

Коб - коэффициент (определяется по табл. 3), учитывающий оборачиваемость резервуара ,

где В - количество метанола, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год;

мет - плотность метанола, т/м3 (мет = 0,792);

Vp и Np - объем, м3, и количество, шт, одноцелевых резервуаров.

Таблица 2

Значение опытных коэффициентов Кр [7]

| Конструкция резервуаров |  | Объем резервуара Vp, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 и менее | 200-400 | 700-1000 | 2000 и более |
| Режим эксплуатации - "мерник". ССВ* отсутствует |  |  |  |  |  |
| Наземный вертикальный |  | 0,90 0,63 | 0,87 0,61 | 0,83 0,58 | 0,80 0,56 |
| Заглубленный |  | 0,80 0,56 | 0,77 0,54 | 0,73 0,51 | 0,70 0,50 |
| Наземный горизонтальный |  | 1,00 0,70 | 0,97 0,68 | 0,93 0,65 | 0,90 0,63 |
| Режим эксплуатации - "мерник". ССВ - понтон |  |  |  |  |  |
| Наземный вертикальный |  | 0,20 0,14 | 0,19 0,13 | 0,17 0,12 | 0,16 0,11 |
| Режим эксплуатации - "мерник". ССВ - "плавающая крыша" |  |  |  |  |  |
| Наземный вертикальный |  | 0,13 0,094 | 0,13 0,087 | 0,12 0,080 | 0,11 0,074 |
| Режим эксплуатации - "буферная емкость" |  |  |  |  |  |
| Все типы конструкций | Кр | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

* Примечание: ССВ - средства снижения выбросов

Таблица 3

Значение опытных коэффициентов Коб [7]

| n | 100 и более | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 и менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коб | 1,35 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |

4.3.3. Расчет выбросов метанола от запорно-регулирующей арматуры

Причиной выбросов паров метанола от запорно-регулирующей арматуры, находящейся под избыточным давлением, являются увеличивающиеся со временем эксплуатации потери метанолсодержащего газа либо протечки метанолсодержащей жидкости через неплотности герметизирующих уплотнений (прокладок, сальниковых набивок и т.п.). Расчеты выбросов паров метанола в этом случае проводятся по формулам:

а. Валовые выбросы, т/год, (от всех источников)1

.                                           (14)

б. Максимально разовые выбросы, г/с, (от каждого отдельного источника)

,                                                     (15)

где 10-3 и 0,278 = 103/3600 - коэффициенты перевода кг/ч в т/год и г/с соответственно;

yi - величины утечек, кг/ч;

bi - доля потерявших герметичность подвижных или неподвижных уплотнений запорно-регулирующей арматуры;

Ni и ti - соответственно количество, шт., и время работы в течение года, ч/год, однотипных источников выбросов паров метанола;

n - общее число имеющихся типов запорно-регулирующей арматуры и видов технологических потоков (среды: парогазовые, парогазожидкостные либо жидкостные);

xi - массовая доля метанола в соответствующей парогазовой или водометанольной среде.

4.3.4. Расчет выбросов паров метанола от организованных источников

Местная вытяжная вентиляция (включая общеобменную) отсасывает воздух из помещений, в которых расположено технологическое оборудование, в том числе неорганизованные источники выделения, такие, как резервуары водометанольные, запорно-регулирующая арматура. При этом концентрация вредных выбросов в воздухе, уходящем через вентиляционный патрубок наружу, рассчитывается по формуле, г/м3

,                                                    (16)

______________

1 Выражение в скобках при Ni = 1 справедливо для каждого отдельного источника.

где  - сумма вредных выбросов метанола от различных видов оборудования, установленного в помещении, г/с;

- суммарная производительность вытяжных вентиляторов, вентилирующих данное помещение, м3/ч.

Скорость загрязненного воздуха на выходе из вентиляционных патрубков, м/с

,                                                          (17)

где Fвпi - площадь поперечного сечения вентиляционных патрубков, м2; рассчитывается раздельно для местных отсосов и для общеобменной вентиляции помещений.

Расчет выбросов паров метанола  через неплотности запорно-регулирующей арматуры, размещенной в помещениях насосных и компрессорных, проводится по формуле (15) с учетом величин утечек и процента потерявших герметичность уплотнений (табл. 4).

Таблица 4

Величины утечек подвижных и неподвижных уплотнений запорно-регулирующей арматуры, кг/ч [8]

| Наименование оборудования, вид технологического потока | Величина утечки, yi | Доля потерявших герметичность уплотнений, bi |
| --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура |  |  |
| Среда газовая (природный газ с парами метанола) | 0,0210 | 0,293 |
| Легкие углеводороды, двухфазный поток (пары метанола над "чистым" метанолом - для метанолопроводов; метанол + газ + газовый конденсат) | 0,0130 | 0,365 |
| Предохранительные клапаны |  |  |
| Парогазовые потоки (природный газ с парами метанола) | 0,136 | 0,460 |
| Легкие жидкие углеводороды (пары метанола в метанолопроводах; метанол + газ + конденсат) | 0,084 | 0,250 |
| Фланцы |  |  |
| Парогазовые потоки (природный газ с парами метанола) | 0,00073 | 0,030 |
| Легкие углеводороды, двухфазный поток (пары метанола в метанолопроводах, конденсатопроводах) | 0,00038 | 0,050 |
| Уплотнение центробежного компрессора |  |  |
| (природный газ с парами метанола) | 0,120 | 0,765 |
| Сальниковое уплотнение поршневого компрессора |  |  |
| (природный газ с парами метанола) | 0,115 | 0,700 |
| Уплотнение насосов - торцовое |  |  |
| жидкие легкие углеводороды (пары метанола в метанолопроводах, конденсатопроводах) | 0,080 | 0,638 |

При расчете выбросов паров метанола от технологического оборудования, расположенного в помещении УКПГ, кроме выделений от ЭРА и резервуаров по формулам (12-17), следует учитывать "залповые выбросы" при периодических продувках технологического оборудования, отводимые "на свечу" или "на факел".

4.3.5. Расчет "залпового выброса"

1. В случае сжигания газов продувки "на факеле" в зоне высоких температур (1000 °С и более) происходит полное сгорание метанола, поэтому расчет его выбросов не производится.

2. При отсутствии гидратов в скважине нет необходимости закачивать в нее метанол. Тогда продувка технологического оборудования УКПГ "на свечу" осуществляется "безметанольным" газом. В этом случае расчет выбросов паров метанола также не производится.

3. При продувке оборудования "на свечу" метанолсодержащим природным газом выбросы метанола можно рассчитать по формуле

, т/год;                                    (18)

, г/с,                                              (19)

где ,  - соответственно валовый и максимально-разовый выбросы паров метанола при продувке технологического оборудования "на свечу";

Vпот - определяемый по данным предприятия фактический объем потерь газа, м3, при проектировании принимается в размере 0,05 % от годовой производительности УКПГ;

qг - равновесное содержание метанола в газе, кг/1000 м3;

- сумма потерь метанола от запорно-регулирующей арматуры на газовых линиях предприятия, определяемая по формуле (14), т/год;

278 = 1000000/3600 - коэффициент перевода т/ч в г/с;

св - время продувки оборудования "на свечу", ч/год, при проектировании принимается равным 0,05 % от годового фонда времени работы оборудования.

5. ПРИМЕР НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА МЕТАНОЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ДЛЯ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Для проведения нормирования расхода и определения выбросов метанола в качестве исходных данных используются значения пластового давления Рпл и давления газа в конце шлейфа Ргаза, а также соответствующие значения температуры tпл и tгаза

Рпл = 10 МПа; tпл = 31 °С; Ргаза = 7,5 МПа; tгаза = 5 °С.

Параметры гидратообразования сеноманского газа по уравнению (4) таковы:

.

Указанное уравнение получено обработкой экспериментальных данных.

Для термобарических условий в конце шлейфа рассчитанная по данной формуле температура образования гидратов t = 9,8 °С.

Требуемое снижение температуры гидратообразования составляет (см. уравнение 5)

°C.

Рассчитанное по уравнению (6) значение концентрации метанола в водном растворе для обеспечения заданного снижения температуры С2 = 10,6 % маc. С учетом необходимого на практике запаса (коэффициент запаса равен 1,2) принимаем к дальнейшему расчету значение С2 = 13 % маc.

Равновесное содержание метанола в газе определяется по уравнению (9)

qг = 3,2 · 9 · 13 / (1600 - 7 · 13) = 0,25 кг/1000 м3,

где 3,2 - значение М0, г/м3, для Р = 7,5 МПа и t = 5 °С (определяется по данным рис.2).

Найденные значения С2 и qг применимы для расчета по уравнению (2) при различном содержании в газе жидкой водной фазы. Количество поступающей с газом воды при водопроявлении скважин определяется замером. Например, замеренное количество воды превышает количество конденсирующейся влаги и составляет 0,75 г/м3.

Требуемый расход 95 %-го метанола определяется по уравнению (2) и составляет

G = (0,73 · 13) / (95 - 13) + (100 - 13) / (95 - 13) · 0,25 = 0,384 кг/1000 м3.

При минерализации воды свыше 30-40 мг/л учитывается снижение температуры гидратообразования, обусловленное присутствием растворенных в воде солей. Требуемая концентрация метанола в этом случае определяется в соответствии с данными рис.5.

Рис. 5. Определение концентрации метанола в водометанольном растворе

При отсутствии выноса пластовой воды количество конденсирующейся влаги определяется по уравнению (8). Для условий примера (при отсутствии выноса пластовой воды) эта величина равна

W = 0,517 - 0,142 · 9 · 13 / (1600 – 7 · 13) = 0,386 кг/1000 м3.

Требуемый расход метанола в этом случае в соответствии с уравнением (2) составляет

G = (0,386 · 13) / (95 - 13) + (100 - 13) / (95 - 13) · 0,25 = 0,326 кг/1000 м3.

При годовом объеме газа 10 млрд. м3 и его потерях около 0,05 % потери метанола с газом составят

0,326 / 1000 · 10 000 000 000 · 0,0005 = 1630 кг/год.

Расчет потерь метанола на других этапах его транспортировки, хранения и применения, а также расчет выбросов метанола от организованных и неорганизованных источников УКПГ приведен ниже.

6. ПРИМЕР РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ МЕТАНОЛА ОТ ОРГАНИЗОВАННЫХ И НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1. Расчет выбросов при сливе железнодорожных цистерн

Исходные данные:

ОЦН = 2100 м3/год - годовой объем сливаемого из цистерн метанола;

xмет = 0,914 (95 % мас.) - мольная доля метанола в сливаемой жидкости;

= -5 °С (по рис.4: Рмет = 23 мм рт.ст.);

= +15 °C (по рис.4: Рмет = 80 мм рт.ст.);

= -25 °С (по рис.4: Рмет = 6,5 мм рт.ст.).

Валовые выбросы паров метанола при сливе ж/д цистерн вычисляем по формуле (10)

= 1,2 · 0,001 · 2100 · 23/760 · 0,914 · 32 / (273 - 5) = 0,0083 т/год.

При времени "самослива" одной железнодорожной цистерны объемом 60 м3 равном 1 ч максимально-разовый выброс паров метанола (11)

= 0,333 · 60 · 80 / 760 · 0,914 · 32 / (273 + 15) = 0,214 г/с.

6.2. Расчет выбросов паров метанола из резервуаров

Исходные данные:

а. Приемный резервуар. Vp = 300 м3; В = 1630 т/год; Хмет = 0,95;

nа = 1630 / (0,792 · 300) = 6,87; Коб = 2,50 (по табл.3) (вне помещения).

б. Емкость свежего метанола. Vp = 50 м3; В = 3260 т/год; Хмет = 0,95;

nб = 3260 / (0,792 · 50) = 82,3; Коб = 1,50 (по табл.3) (вне помещения).

в. Емкость с регенерированным метанолом. Vp = 50 м3; В = 1630 т/год; Хмет = 0,95;

nв = 1630 / (0,795 · 50) = 41,2; Коб = 2,00 (вне помещения).

г. Емкость водометанольного раствора. Vp = 50 м3; В = 11600 т/год; Хмет = 0,13;

сводомет = 0,967 т/м3; nг = 11600 / (0,967 · 50) = 240; Коб = 1,35 (по табл.3) (резервуар в помещении:  =  = 16 °С, Рводомет = 83 мм рт.ст.)

Примечание. Пересчет мас. % в мольные доли

Валовые выбросы (12)

а)  т/год

б)  т/год

в)  т/год

г)  т/год

Максимально-разовые выбросы (формула 13)

а)  г/с (Vч = 60 м3/ч)

б)  г/с (Vч = 0,5 м3/ч)

в)  г/с (Vч = 0,25 м3/ч)

г)  г/с (Vч = 0,04 м3/ч)

6.3. Расчет "залпового выброса"

Исходные данные:

Vпот = 0,0005 · QУКПГ = 0,0005 · 10000000000 = 5000000 м3/год

qг = 0,25 кг/1000 м3

= 3,493 · 10-4 т/год (по таблице 5)

св = 0,0005 · 8760 = 4,38 ч/год

Валовый "залповый выброс" по формуле (18) составит

= 10-3 · 5000000 · 0,25 · 10-3 - 3,493 · 10-4 = 1,24965 = 1,25 т/год.

Максимально-разовый "залповый выброс" по формуле (19) составит

= 278 · 5/4,38 = 317,4 г/с.

Расход продувочного газа "на свечу" составит

Vсв = Vпот / св = 5000000 / 4,38 = 1141552,5 м3/ч

(Vсв / 3600 = 317 м3/с).

При диаметре продувочной "свечи" 1,42 м линейная скорость "залпового выброса" по формуле (17) составит

Wсв = Vсв / 0,785 (Dсв)2 = 317 / 0,785 (1,42)2 = 200 м/с.

Концентрация паров метанола в "залповом выбросе" по формуле (16) составит

г/м3.

Таблица 5

Расчет выбросов паров метанола от ЭРА

| Наименование оборудования, вид технологического потока | Кол-во ед. оборуд., шт. | Величина утечки, кг/ч | Доля потерявших герме- тичность уплот- нений, bi | Валовые выбросы Gi, т/год (14) |  | Максимально- разовые выбросы Мi, г/с (15) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время его работы, ч/г Ni/i | Мас. доля метанола уi/Хi*) |  | От ед. оборудо- вания | От Ni ед. оборудо- вания | От ед. оборудо- вания | От Ni ед. оборудо- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Метанолопровод |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | 3 8760 | 0,013 0,95 | 0,365 | 0,0395 | 0,118 | 0,0013 | 0,0039 |
| Предохранительные клапаны | 2 8760 | 0,084 0,95 | 0,25 | 0,175 | 0,0078 | 0,0039 | 0,0078 |
| Фланцы | 16 8760 | 0,00038 0,095 | 0,05 | 1,58·10-4 | 7,8·10-5 | 0,49·10-5 | 7,8·10-5 |
| Насосы-торцовое уплотнение | 3 8760 | 0,080 0,95 | 0,638 | 0,425 | 0,0405 | 0,0135 | 0,0405 |
| Итого |  |  |  |  | 1,7455 |  | 0,052208 |
| Коллектор газа |  |  |  |  |  |  |  |
| Кран-отсекатель | 2 8760 | 0,0210 0,00051 | 0,293 | 0,274·10-4 | 0,55·10-4 | 0,8·10-6 | 0,16·10-5 |
| Фланцы | 6 8760 | 0,00073 0,00051 | 0,03 | 0,96·10-7 | 0,58·10-6 | 0,31·10-8 | 0,18·10-7 |
| Итого |  |  |  |  | 0,556·10-4 |  | 0,1618·10-5 |
| Газовая обвязка цеха УКПГ |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранительные клапаны | 2 8760 | 0,136 0,00033 | 0,46 | 0,181·10-4 | 0,36·10-4 | 5,7·10-6 | 11,4·10-6 |
| Фланцы | 6 8760 | 0,00073 0,0003 | 0,03 | 0,042·10-6 | 0,7·10-6 | 0,19·10-8 | 0,3·10-7 |
| Итого |  |  |  |  | 0,367·10-4 |  | 11,43·10-6 |
| Транспортный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
| Кран-отсекатель | 2 8760 | 0,210 0,00010 | 0,293 | 0,053·10-4 | 0,106·10-4 | 0,17·10-6 | 0,34·10-6 |
| Предохранительные клапаны | 2 8760 | 0,0210 0,00010 | 0,46 | 0,548·10-4 | 1,1·10-4 | 1,74·10-6 | 3,48·10-6 |
| Фланцы | 12 8760 | 0,136 0,00010 | 0,03 | 0,192·10-7 | 0,23·10-6 | 0,61·10-9 | 0,73·10-8 |
| Центробежный компрессор | 1 8760 | 0,120 0,00010 | 0,765 | 0,804·10-4 | 0,804·10-4 | 0,25·10-5 | 0,25·10-5 |
| Итого |  |  |  |  | 2,012·10-4 |  | 6,327·10-6 |
| Конденсатопровод |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | 2 8760 | 0,013 0,002 | 0,365 | 0,831·10-4 | 1,662·10-4 | 2,6·10-6 | 5,2·10-6 |
| Предохранительный клапан | 1 8760 | 0,084 0,002 | 0,025 | 3,68·10-4 | 3,68·10-4 | 1,16·10-5 | 1,16·10-5 |
| Фланцы | 10 8760 | 0,00038 0,002 | 0,05 | 0,33·10-6 | 3,3·10-6 | 0,104·10-7 | 1,04·10-7 |
| Насос | 1 8760 | 0,080 0,002 | 0,638 | 8,94·10-4 | 8,94·10-4 | 2,83·10-5 | 8,94·10-5 |
| Итого |  |  |  |  | 1,42·10-3 |  | 4,52·10-5 |
| Всего |  |  |  |  | 1,75 т/год |  | 0,52 г/с |

*) Расшифровка значений Хi, в мас. долях

Плотность газа принята равной 0,755 кг/м3 (755 кг/1000 м3);

0,95 - содержание метанола в "чистом метаноле";

0,384:755 = 0,00051 - содержание метанола в коллекторе газа;

0,25:755 = 0,00033 - среднее равновесное содержание метанола в газе УКГП;

0,08:755 = 0,00010 - остаточное содержание метанола в транспортном газе;

0,34/1000:170/1000 = 0,34:170 = 0,002 - содержание метанола в углеводородном конденсате (определено из соотношения содержания метанола в газе к содержанию в газе углеводородного конденсата).

Таблица 6

Расчет выбросов от организованных источников (насосная, компрессорная, цех УКПГ - по данным табл. 5)

| Наименование оборудования | Кол-во ед. | Валовые выбросы Gi, т/год (14) |  | Макс.-разовые выбросы Мi < г/с (15) |  | Смет, г/м3 (16) | W, м/с (17) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От единицы оборудования | От Ni ед. оборудования | От единицы оборудования | От Ni ед. оборудования |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Насосная метанола |  |  |  |  |  |  |  |
| (Vв = 16000 м3/ч; Fвп = 0,785 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос | 1 | 0,425 | 0,425 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0034 | 5,7 |
| Задвижка | 1 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |
| Фланцы | 4 | 0,158·10-3 | 0,632·10-3 | 0,49·10-4 | 1,96·10-4 |  |  |
| Итого |  |  | 0,465 т/г |  | 0,0150 г/с |  |  |
| Компрессорная |  |  |  |  |  |  |  |
| (Vв = 8500 м3/ч; Fвп = 0,785 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Компрессор центробежный | 1 | 0,8·10-4 | 0,8·10-4 | 0,25·10-5 | 0,25·10-5 | 1,9·10-6 | 3,01 |
| Кран-отсекатель | 2 | 0,053·10-4 | 0,106·10-4 | 0,17·10-6 | 0,34·10-6 |  |  |
| Предохранительный клапан | 1 | 0,548·10-4 | 0,548·10-4 | 1,74·10-6 | 1,74·10-6 |  |  |
| Фланцы | 8 | 0,192·10-7 | 1,536·10-7 | 0,61·10-9 | 0,488·10-6 |  |  |
| Итого |  |  | 1,47·10-4 |  | 4,58·10-6 |  |  |
| Цех УКПГ |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ув =250000 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Рвп = 19,6 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Кран-отсекатель | 1 | 0,053·10-4 | 0,053·10-4 | 0,17·10-6 | 0,17·10-6 | 2,1·10-4 | 3,5 |
|  | 1 | 0,274·10-4 | 0,274·10-4 | 0,80·10-6 | 0,80·10-6 |  |  |
| Задвижки | 2 | 0,0395 | 0,079 | 0,0013 | 0,0026 |  |  |
| Предохранительные клапаны | 2 | 0,175 | 0,350 | 0,0039 | 0,0078 |  |  |
| Фланцы*' | 1 | 0,181·10-4 | 0,181·10-4 | 5,7·10-6 | 5,7·10-6 |  |  |
| Резервуар водо- | 1 | 0,548·10-4 | 0,548·10-4 | 1,74·10-6 | 1,74·10-6 |  |  |
| метанольного | 28 | 1,58·10-4 | 44,24·10-4 | 4,9·10-6 | 0,137·10-3 |  |  |
| раствора | 1 | 0,129 | 0,129 | 0,004 | 0,004 |  |  |
| Итого |  |  | 0,563 |  | 0,0145 |  |  |

*) Выбросы от фланцевых соединений взяты по максимуму (условно)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расчет предельно допустимых выбросов должен проводиться, основываясь на реальных параметрах работы систем добычи, промыслового сбора газа и станций подземного хранения. Особенность применения метанола состоит в необходимости корректировки его расхода в том случае, если этот реагент уже содержится в потоке поступающего газа. В связи со специфическими физико-химическими свойствами метанола, а также разнообразием схем применения метанола для обработки газа (на УКПГ, магистральном транспорте газа, станциях ПХГ и т.д.) расход этого реагента определяется расчетом для каждого конкретного объекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бык С.Ш., Макогон Ю.Ф., Фомина В.И. Газовые гидраты. М.: Химия, 1980.

2. Бухгалтер Э.Б. Гидраты природных и нефтяных газов // Итоги науки и техники. Сер. Разработка нефтяных и газовых месторождений. № 14. М.: ВИНИТИ АН СССР, 1984.

3. Бухгалтер Л.Б., Дедиков Е.В., Бухгалтер Э.Б., Хабаров А.В., Ильякова Е.Е. Экологическая оценка воздействия работы объектов транспорта газа на окружающую среду / Транспорт и подземное хранение газа. № 5.1997. С.53 -59.

4. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования (РМ 62-91-90). Воронеж, 1990.

5. Перечень методик выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий. СПб, 1999.

6. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997.

7. Методика расчета неорганизованных выбросов газоперерабатывающих установок. Краснодар, 1987.

8. Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования. РД 39-142-96. М., 1996.

9. Бурмистров А. Г., Сперанский Б. В., Степанова Г. С. Причины высоких концентраций метанола в низкотемпературном сепараторе УКПГ / Газовая промышленность. 1986. №4. С.21-22.

10. Бухгалтер Э. Б. Метанол и его использование в газовой промышленности. М.: Недра, 1986. 238с.

11. Дегтярев Б. В., Бухгалтер Э. Б. Борьба с гидратами при эксплуатации газовых скважин в северных районах. М: Недра. 1976. 197 с.

12. Истомин В.А., Бурмистров А. Г., Лакеев В. П. и др. Методические рекомендации по предупреждению гидратообразования на валанжинских УКПГ Уренгойского ГКМ. II. М.: ВНИИГАЗ, 1991. 157с.

13. Контроль химических и биологических параметров окружающей среды / Под ред. Л. К. Исаева. СПб: Эколого-анапитический информационный центр "Союз", 1998. 896 с.

14. Мартынова М. А., Чернова Е. Г., Захарова Т. И. Математическое моделирование и расчет на ЭВМ влагосодержания природного газа // Деп. во ВНИИЭгазпроме. 1988. №1113-гз 88. 13с.

15. Методика расчета норм расхода основных химреагентов при добыче и промысловой подготовке газа к дальнему транспорту. М., 1979. 45 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАНОЛА

3.1. Основные понятия и определения

3.2. Предельно допустимые концентрации

3.3. Методы измерения метанола в газовых и газовоздушных средах

4. НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ МЕТАНОЛА

4.1. Нормирование расхода метанола

4.2. Описание принципиальной схемы

4.3. Определение выбросов метанола

5. ПРИМЕР НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА МЕТАНОЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ДЛЯ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

6. ПРИМЕР РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ МЕТАНОЛА ОТ ОРГАНИЗОВАННЫХ И НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1. Расчет выбросов при сливе железнодорожных цистерн

6.2. Расчет выбросов паров метанола из резервуаров

6.3. Расчет "залпового выброса"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ