Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 13 июня 2007 г. N 8/16641

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 мая 2007 г. N 61

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

На основании статей 17, 22 и 23 Закона Республики Беларусь от 15 апреля 1997 года "Об охране атмосферного воздуха" и Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 962 "Вопросы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь", Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2. Установить, что проекты нормативов предельно допустимых выбросов и (или) временно согласованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованные Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными органами, разработанные юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение 5 лет со дня согласования этих проектов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2007 г.

Министр Л.И.ХОРУЖИК

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения

Республики Беларусь

В.И.Жарко

24.05.2007

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

14.05.2007 N 61

ИНСТРУКЦИЯ

ПО НОРМИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - Инструкция) определяет порядок установления, согласования, пересмотра и контроля нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие понятия и их определения:

временно согласованный выброс - временный норматив (масса вещества в единицу времени), устанавливаемый для действующих стационарных источников выбросов, отдельных предприятий, регионов с учетом состояния атмосферного воздуха и социально-экономических условий развития территорий для поэтапного достижения установленных нормативов предельно допустимых выбросов (далее - норматив временно допустимых выбросов);

газовоздушная смесь - газовоздушный поток, отходящий от источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и содержащий загрязняющие вещества;

граница санитарно-защитной зоны - линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых неблагоприятные факторы воздействия на атмосферный воздух не превышают установленные нормативы качества атмосферного воздуха;

залповый выброс - резкое краткосрочное повышение величины массового выброса от стационарного источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, предусмотренное технологическим регламентом работы источника выделения загрязняющего вещества;

источник выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - источник выделения) - объект, в котором происходит образование загрязняющих веществ (технологическая установка, устройство, аппарат, склад сырья или продукции, площадка для перевалки сырья или продукции, емкости для хранения нефтепродуктов, места хранения отходов и другое);

источники выбросов малой мощности - группа источников выбросов в пределах площади круга диаметром 20 метров с суммарным объемом газовоздушной смеси менее 10 метров кубических в секунду (далее - куб.м/с), которые следует считать как условный источник;

массовый выброс - масса загрязняющего вещества, поступающего в атмосферный воздух от источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в единицу времени, граммов в секунду (далее - г/с), тонн в год (далее - т/год);

наилучшие доступные технические методы - технологические процессы, методы проектирования, изготовления, обслуживания, эксплуатации и вывода из эксплуатации источников выделения и источников выбросов, наиболее эффективные для достижения высокого уровня охраны окружающей среды, которые могут быть применены в соответствующей отрасли при условии экономической и технической целесообразности;

неблагоприятные метеорологические условия (далее - НМУ) - метеорологические условия, способствующие повышению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;

нестационарность выброса - изменчивость во времени качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обусловленная особенностями функционирования источника выделения загрязняющих веществ;

неорганизованный источник выброса - не оснащенный специальными техническими устройствами источник выброса в результате погрузочно-разгрузочных работ, эксплуатации сооружений очистки сточных вод, открытого хранения сырья, материалов и отходов (пруды-отстойники и накопители, нефтеловушки, шлако- и хвостохранилища и другое), неплотности технологического оборудования, газоотводов, работы вне помещений (передвижные сварочные посты, окраска и другое) или в производственных помещениях, не оснащенных вентиляционными установками;

нормативы допустимых выбросов химических и иных веществ в атмосферный воздух (далее - нормативы допустимых выбросов) - нормативы, которые установлены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических и иных веществ для поступления в окружающую среду от стационарных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды;

норма выброса - предельный уровень содержания загрязняющего вещества в газах, отходящих от источника выброса в атмосферный воздух, рассчитываемый как отношение массы загрязняющего вещества в миллиграммах к объему сухих отходящих газов в кубических метрах при нормальных условиях (температуре 273 град. К, давлении 101,3 кПа) для газообразных продуктов горения топлива в пересчете на объемное содержание кислорода в отходящих газах (для твердого, жидкого и газообразного топлива 6% кислорода, для газовых турбин и дизельных двигателей 15% кислорода);

нормативы качества атмосферного воздуха - нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее - ПДК) или ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее - ОБУВ) и уровней вредных физических и иных воздействий на него, установленные в санитарных нормах и правилах;

организованный источник выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - источник выброса) - специальное техническое устройство (труба, аэрационный фонарь, дыхательный патрубок, вентиляционная шахта, вентиляционный патрубок и другое), предназначенное для локализации поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, задания скорости и направления выхода газовоздушной смеси, отходящей от источника выделения;

ОБУВ - временные ориентировочно безопасные концентрации веществ в атмосферном воздухе, установленные расчетным путем на основании известных их токсикометрических параметров и физико-химических свойств;

ПДК - максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, не оказывающие ни прямого, ни косвенного вредного воздействия на организм человека, включая отдаленные последствия для настоящего и будущих поколений;

природопользователь - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в процессе хозяйственной и иной деятельности которых осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

предельное значение концентрации выброса - наибольшее значение содержания загрязняющего вещества в газах, отходящих от источника выброса в атмосферный воздух, в миллиграммах в нормальном метре кубическом (температуре 273 град. К, давлении 101,3 кПа) без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных продуктов горения топлива - температуре 273 град. К, давлении 101,3 кПа в пересчете на сухой газ и содержание кислорода, определенное для отдельных типов источников выделения в технических нормативных правовых актах и международных договорах, действующих для Республики Беларусь по вопросам охраны атмосферного воздуха;

процентиль - процент измерений, который должен соответствовать предельному выбросу для источников выбросов, оснащенных приборами непрерывного контроля;

расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее - расчет рассеивания загрязняющих веществ) - определение значений концентраций загрязняющих веществ, создаваемых стационарными источниками, в приземном слое атмосферного воздуха согласно техническим нормативным правовым актам, допущенным к применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее - Минприроды);

разработчик - природопользователь, проектная или научная организация, выполняющая по поручению природопользователя работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) - часть территории вокруг источника загрязнения атмосферного воздуха, устанавливаемая с целью снижения уровней загрязнения до установленных нормативов и уменьшения отрицательного влияния на здоровье человека;

стационарный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - любой источник с организованным или неорганизованным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, дислоцируемый или функционирующий постоянно или временно в границах участка территории (местности) природопользователя, принадлежащего ему или закрепленного за ним в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

технологический норматив - норматив допустимых выбросов веществ и микроорганизмов, который устанавливается для стационарных источников, технологических процессов, оборудования и отражает допустимую массу выбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции.

3. Объектом нормирования в соответствии с настоящей Инструкцией является выброс каждого загрязняющего вещества в атмосферный воздух от:

каждого конкретного действующего, реконструируемого, строящегося или проектируемого стационарного источника, за исключением источников, определенных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 февраля 2005 г. N 10 "Об утверждении перечня источников загрязнения атмосферного воздуха, которым не устанавливаются нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 43, 8/12257);

совокупности стационарных источников в целом или на отдельных производственных площадках природопользователя при условии их расположения на удалении друг от друга на расстоянии большем, чем размеры зоны влияния их выбросов;

совокупности стационарных источников основного и вспомогательного производства, расположенных на производственных площадках природопользователей, сгруппированных по цехам и участкам природопользователя.

4. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух производится путем установления нормативов допустимых выбросов как количества загрязняющих веществ, которое не разрешается превышать при выбросе в атмосферный воздух.

Устанавливаются следующие типы нормативов допустимых выбросов и сопряженных с ними условий:

массовый выброс, выраженный в т/год и г/с;

предельное значение концентрации выброса, выраженное в миллиграммах в нормальном метре кубическом (далее - мг/н. куб.м);

процентиль, выраженный в процентах.

5. При установлении нормативов допустимых выбросов учитываются:

значения норм выбросов и предельных значений концентраций выбросов, установленные в технических нормативных правовых актах и международных договорах, действующих для Республики Беларусь по вопросам охраны атмосферного воздуха;

технологические нормативы;

нормативы качества атмосферного воздуха и иные нормативы качества окружающей среды;

требования по предотвращению и сокращению загрязнения атмосферного воздуха, определенные в действующих для Республики Беларусь международных договорах по вопросам охраны атмосферного воздуха;

качество атмосферного воздуха в районе расположения природопользователя (регионе, городе, другом населенном пункте), наличие и взаиморасположение участков промышленной и жилой застройки, зон отдыха, больниц, школ, детских дошкольных учреждений, спортивных сооружений, других зон, к которым предъявляются повышенные требования по качеству атмосферного воздуха, и перспективы изменений в расположении зон различного назначения;

значения фактических и расчетных приземных концентраций, создаваемых стационарными источниками с учетом климатических и физико-географических условий местности, а также преобразований загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, для которых имеются утвержденные в установленном порядке методы учета их влияния на качество атмосферного воздуха;

перспектива изменения состояния качества атмосферного воздуха в районе осуществления деятельности природопользователя, в частности, характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов природопользователя;

рекомендации и предложения по вопросам охраны атмосферного воздуха контролирующих органов, местных исполнительных и распорядительных органов, научных организаций, общественных организаций и населения.

6. Нормативы допустимых выбросов устанавливаются при условии, что выбросы загрязняющих веществ от данного источника выбросов и от совокупности источников выбросов природопользователя, природопользователей города или другого населенного пункта с учетом перспективы развития производств и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не создадут приземную концентрацию, превышающую их ПДК или ОБУВ, и обеспечат выполнение требований по нормам выбросов, установленным в технических нормативных правовых актах и (или) действующих для Республики Беларусь международных договорах по вопросам охраны атмосферного воздуха.

В случае, если для выброса загрязняющего вещества данного типа источника выделения или выбросов норматив выброса может быть установлен в виде максимального выброса на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ и нормы выброса или предельного значения концентрации выброса на основании технических нормативных правовых актов или действующих для Республики Беларусь международных договоров, то в качестве норматива допустимых выбросов принимается более жесткий норматив.

7. При невозможности соблюдения природопользователем норматива допустимых выбросов территориальные органы Минприроды могут установить по загрязняющему веществу и для отдельных источников выбросов норматив временно допустимых выбросов и условия поэтапного сокращения выбросов загрязняющих веществ до значений, обеспечивающих соблюдение нормативов допустимых выбросов, предельного значения концентраций выбросов и (или) требований по предотвращению и сокращению загрязнения атмосферного воздуха, в следующих случаях:

если анализ данных инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выполненной в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. N 80 "Об утверждении Инструкции по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 120, 8/16375), указывает на несоответствие выбросов природопользователя требованиям технических нормативных правовых актов по норме выброса или предельному значению концентрации выброса для данного типа технологического оборудования;

в результате инвентаризации определено наличие загрязняющих веществ, для которых не установлены ПДК или ОБУВ;

согласно фактическим данным или данным расчета рассеивания загрязняющих веществ вещества, поступающие в атмосферный воздух от стационарных источников природопользователя, создают или могут создать в приземном слое атмосферного воздуха на границе СЗЗ или в жилой зоне концентрации, превышающие установленные нормативы качества атмосферного воздуха и окружающей среды.

8. Нормативы допустимых выбросов и (или) временно допустимых выбросов устанавливаются и вводятся в действие территориальными органами Минприроды в разрешении на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 декабря 2005 г. N 69 "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи, продления, внесения изменений и дополнений, приостановления действия, аннулирования разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 36, 8/13894).

9. Запрещается строительство или реконструкция объектов, для которых не разработаны и не установлены нормативы допустимых выбросов или проектные характеристики не соответствуют экологическим требованиям, установленным для новых источников выбросов в технических нормативных правовых актах.

10. Для вновь вводимых и (или) реконструируемых источников выбросов природопользователя нормативы допустимых выбросов должны быть обеспечены к дате приемки этих объектов в эксплуатацию.

Глава 2

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

11. Работа по определению нормативов допустимых выбросов для стационарных источников должна включать следующие этапы:

анализ данных инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух природопользователя, сравнение с требованиями технических нормативных правовых актов для эксплуатируемого оборудования, наилучшими доступными техническими методами для данного производства, технологическими нормативами, установленными для данного оборудования при проектировании с учетом даты ввода оборудования в эксплуатацию;

определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расчет технологических нормативов и анализ соблюдения требований по применению технологий с использованием наименее вредных веществ, минимизации использования энергии, топлива, сырья и материалов;

анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ и оценка воздействия на качество атмосферного воздуха существующих выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников природопользователя с учетом и без учета фоновых концентраций в районе расположения природопользователя;

разработка предложений по проведению мероприятий с целью достижения нормативов допустимых выбросов и уменьшения воздействия выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха в районе расположения стационарных источников природопользователя;

расчет рассеивания загрязняющих веществ на период после завершения мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью достижения нормативов допустимых выбросов;

составление предложений по нормативам допустимых выбросов, временно допустимых выбросов и другим условиям осуществления выбросов от стационарных источников природопользователя, в том числе по сокращению залповых выбросов и предотвращению аварийных выбросов (при необходимости);

определение перечня загрязняющих веществ и источников выбросов, подлежащих контролю соблюдения установленных нормативов в рамках локального мониторинга окружающей среды и производственного контроля в области охраны окружающей среды в соответствии с пунктами 54 и 55 настоящей Инструкции;

разработка плана-графика контроля соблюдения нормативов допустимых выбросов от источников выбросов природопользователя;

разработка мероприятий по предотвращению загрязнений атмосферного воздуха.

12. При определении нормативов допустимых выбросов применяются методы расчетов рассеивания загрязняющих веществ, в том числе методы сводных расчетов для территории городов, с учетом передвижных источников, утверждаемые Минприроды.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ проводятся на период:

разработки нормативов допустимых выбросов с целью определения зоны влияния источников выбросов данного природопользователя;

этапа снижения выбросов загрязняющих веществ в соответствии с планом мероприятий по охране атмосферного воздуха, согласованным территориальным органом Минприроды;

выполнения плана мероприятий по охране атмосферного воздуха по поэтапному сокращению выбросов загрязняющих веществ и достижению установленных нормативов допустимых выбросов.

Данные расчетов рассеивания загрязняющих веществ оформляются в виде книги в одном экземпляре и хранятся у природопользователя.

13. Поэтапное сокращение выбросов веществ, для которых устанавливается норматив временно допустимых выбросов, производится на основе плана мероприятий по охране атмосферного воздуха и поэтапного сокращения выбросов загрязняющих веществ до значений, обеспечивающих соблюдение нормативов допустимых выбросов (далее - план мероприятий по охране атмосферного воздуха), разрабатываемого и осуществляемого природопользователем, для которого устанавливается норматив временно допустимых выбросов. При этом территориальные органы Минприроды:

определяют сроки поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов и обоснованность выбора мероприятий по сокращению выбросов в разработанном природопользователем плане-графике мероприятий по сокращению выбросов;

согласовывают план мероприятий по охране атмосферного воздуха, включающий график выполнения мероприятий по поэтапному сокращению выбросов, в случае его соответствия требованиям настоящей Инструкции.

14. Норматив допустимых выбросов и (или) норматив временно допустимых выбросов загрязняющего вещества определяются как значения максимального количества загрязняющего вещества:

для каждого источника выбросов природопользователя в г/с, определяемые при максимальной загрузке технологического оборудования с учетом усреднения на 20-минутный интервал времени работы на таком режиме (далее - максимальный выброс);

которое может поступить в атмосферный воздух от определенного источника выбросов в течение календарного года в т/год (далее - годовой выброс), определяемые как произведение средних значений выброса загрязняющего вещества в г/с, отходящего от источника выбросов, с учетом усреднения на 20-минутный интервал времени работы на каждом характерном для данного источника выделения режиме работы технологического оборудования и времени работы технологического оборудования на таком режиме в течение года;

которое может поступить в атмосферный воздух от совокупности стационарных источников, указанных в абзаце третьем пункта 3 настоящей Инструкции, в течение календарного года, определяемые как сумма максимальных выбросов загрязняющего вещества (г/с) и сумма годовых выбросов (т/год).

Для отдельных источников выбросов в качестве норматива допустимых выбросов и (или) норматива временно допустимых выбросов территориальными органами Минприроды устанавливается предельное значение концентрации выброса в мг/н. куб.м в случае, указанном в части второй пункта 6 настоящей Инструкции или для упрощения контроля соблюдения установленных нормативов в соответствии с пунктом 56 настоящей Инструкции, наряду с максимальным выбросом.

15. Годовой выброс определяется исходя из планируемой загрузки технологического оборудования согласно бизнес-плану развития производства, государственным программам с учетом установленных производственных мощностей и программ модернизации технологического оборудования на период действия устанавливаемых нормативов.

16. Валовой выброс определяется как сумма годовых выбросов всех загрязняющих веществ, поступающих от всех источников выбросов природопользователя, находящихся в границах одной производственной площадки.

17. В случае, если продолжительность работы источника выделения составляет менее 20 мин, максимальный выброс определяется как масса загрязняющего вещества, поступающего в атмосферный воздух за 20 минут, в г/с, а годовой выброс - исходя из средних значений массового выброса загрязняющего вещества, поступающего в атмосферный воздух от источника выбросов в течение суток, и количества дней работы источника выделения.

18. Разработанные предложения по нормативам допустимых и (или) временно допустимых выбросов оформляются в виде проекта нормативов допустимых и (или) временно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - проект нормативов) в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции.

19. Разработка проекта нормативов, согласование, утверждение и пересмотр нормативов выбросов обеспечиваются природопользователем на основе проектной документации в отношении вводимых в эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов хозяйственной и иной деятельности и данных инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отношении действующих объектов хозяйственной и иной деятельности.

20. При наличии у природопользователя обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих выбросы от стационарных источников, расположенных в другой области или городе, проекты нормативов разрабатываются для каждого из обособленных подразделений (филиалов) отдельно по месту осуществления выбросов.

При аренде стационарных источников в пределах одной производственной площадки проект нормативов разрабатывается арендодателем с участием арендаторов для всей совокупности источников. При этом в проекте нормативов указываются разработанные нормативы допустимых выбросов от всех стационарных источников, расположенных на производственной площадке, а также отдельно от стационарных источников арендодателя и каждого арендатора.

21. При изменении наименования (фирменного наименования), смене собственника имущества или изменении состава учредителей (участников) юридического лица без изменения профиля и объемов хозяйственной и иной деятельности в проект нормативов изменения не вносятся и он является действительным до окончания срока его действия.

Глава 3

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ

22. Проект нормативов должен содержать следующие разделы:

титульный лист;

общие сведения о природопользователе;

список исполнителей;

содержание, состав (если он содержит несколько книг);

перечень сокращений, условных обозначений и терминов;

введение;

перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;

производственная программа;

материальные и энергетические потоки;

использование топлива;

характеристика залповых выбросов;

характеристика неорганизованных выбросов;

параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для расчета нормативов допустимых выбросов;

обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов допустимых выбросов;

расчет рассеивания загрязняющих веществ;

нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

контроль и предотвращение загрязнения атмосферного воздуха;

список литературы.

23. К проекту нормативов прилагаются:

выполненные согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. N 80 карта-схема расположения источников выбросов на производственной площадке природопользователя и ситуационная карта-схема района расположения производственной площадки природопользователя;

справка о значении фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения природопользователя, по форме согласно приложению 1;

заключение органов государственного санитарного надзора о соответствии нормативов допустимых выбросов или временно допустимых выбросов предложенных в проекте нормативов санитарным нормам и правилам в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом части первой пункта 7 настоящей Инструкции, а также в случаях изменения размеров СЗЗ или корректировки СЗЗ по розе ветров;

план мероприятий при НМУ и план-график контроля источников выбросов в период НМУ для природопользователей, включенных в перечень природопользователей, которым доводятся предупреждения о НМУ согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. N 62 "Об утверждении Инструкции по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях".

24. Титульный лист оформляется согласно приложению 2.

25. Список исполнителей содержит: фамилию и инициалы руководителя и ответственного исполнителя, почтовый, электронный адрес и телефон руководителя и ответственного исполнителя.

26. Общие сведения о природопользователе указываются в таблице 1 по форме согласно приложению 2.

27. В разделе "Введение" приводятся:

обоснование необходимости разработки проекта нормативов;

выводы и рекомендации, полученные в итоге инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

сведения о воздействии выбросов загрязняющих веществ природопользователя на окружающую среду и здоровье населения (объекты и факторы воздействия, количество населения, проживающего в СЗЗ);

расчет категории опасности деятельности природопользователя в соответствии с главой 6 Инструкции по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. N 80.

28. Раздел "Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух" оформляется согласно таблице 2 приложения 2, перечень загрязняющих веществ приводится в алфавитном порядке.

29. В разделе "Производственная программа" приводятся:

краткое описание производственной программы, производственной мощности, объема выпуска продукции, которая изготавливается или планируется к изготовлению, или услуг, которые предоставляются потребителям согласно таблице 3 приложения 2, с указанием значений фактической и проектной производственной мощности и производительности технологического оборудования;

нормативный срок амортизации и дата проведения последней реконструкции или модернизации технологического оборудования, изменение показателей производительности оборудования вследствие реконструкции в сравнении с проектными показателями;

режим работы оборудования, баланс времени работы оборудования на период действия предлагаемых нормативов допустимых выбросов с учетом производств и технологического оборудования, на которых должны внедряться наилучшие доступные технические методы, проводиться строительство и реконструкция, с указанием сроков введения его в эксплуатацию.

30. В разделе "Материальные и энергетические потоки" в виде схемы приводится баланс материальных и энергетических потоков с учетом проектной производственной мощности и производительности технологического оборудования (количество материалов и энергии на входе и на выходе) в разрезе производственного процесса или отдельной операции с указанием качественных характеристик сырья и материалов, состав которых влияет на выбросы загрязняющих веществ.

31. В разделе "Использование топлива" приводятся данные об использовании топлива для технологических, энергетических, а также транспортных нужд на территории природопользователя по форме согласно таблице 4 приложения 2.

32. В разделе "Характеристика залповых выбросов" приводится перечень источников залповых выбросов по форме согласно таблице 5 приложения 2, указываются условия, при которых возможны аварийные и залповые выбросы.

33. В разделе "Характеристика неорганизованных выбросов" приводится перечень источников неорганизованных выбросов по форме согласно таблице 6 приложения 2, указываются условия, при которых минимизируются выбросы.

34. В разделе "Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для расчета нормативов допустимых выбросов" приводятся параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для расчета нормативов допустимых выбросов и временно допустимых выбросов по форме согласно таблице 7 приложения 2.

Для источников выбросов, в отношении которых ведется учет нестационарности выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с главой 4 Инструкции по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в проекте нормативов указываются значения нормативов допустимых выбросов для каждого из характерных режимов работы источников выделения.

Для групп источников выбросов малой мощности с одинаковыми параметрами выбросов в проекте нормативов устанавливается суммарный норматив допустимых выбросов для каждого загрязняющего вещества.

Для источников выбросов, на которых возможны залповые выбросы, указывается продолжительность таких выбросов и массовый выброс в т/год.

35. В разделе "Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов допустимых выбросов" приводятся обоснование подходов, принятых для подготовки предложений по нормативам допустимых выбросов, и выводы:

о соответствии данных, полученных в результате инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, требованиям технических нормативных правовых актов;

об оценке степени соответствия применяемой технологии, технологии очистки газов, технологического и газоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и наилучшим доступным техническим методам.

36. В разделе "Расчет рассеивания загрязняющих веществ" приводятся:

определение целесообразности проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ согласно техническим нормативным правовым актам;

результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ по форме согласно таблице 8 приложения 2;

предложения о возможности установления нормативов допустимых выбросов и (или) временно допустимых выбросов для отдельных загрязняющих веществ и групп загрязняющих веществ, обладающих эффектом суммирования вредного воздействия на качество атмосферного воздуха (далее - группа суммации).

37. В разделе "Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" приводятся предложения по нормативам допустимых выбросов и временно допустимых выбросов на существующее положение и на срок достижения нормативов допустимых выбросов для каждого загрязняющего вещества в алфавитном порядке для каждого источника выбросов каждой производственной единицы (цех, участок) каждой производственной площадки согласно таблице 9 приложения 2.

38. В разделе "Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" приводятся:

план мероприятий по охране атмосферного воздуха по форме согласно таблице 10 приложения 2;

эколого-экономическое обоснование выбора указанных в плане мероприятий.

39. В разделе "Контроль и предотвращение загрязнения атмосферного воздуха" приводятся:

план-график контроля соблюдения нормативов допустимых выбросов и (или) временно допустимых выбросов на источниках выбросов природопользователя согласно пунктам 53 - 55 настоящей Инструкции и контроля значений приземных концентраций загрязняющих веществ на контрольных точках по форме согласно таблице 11 приложения 2;

контрольные значения приземных концентраций загрязняющих веществ для контроля нормативов выбросов в контрольных точках согласно таблице 12 приложения 2;

перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, ликвидации последствий загрязнения атмосферного воздуха на объектах природопользователя по форме согласно таблице 13 приложения 2;

перечень требований по обеспечению бесперебойной работы ГОУ (обеспечение запасными деталями, фильтрующими агентами, расходными материалами).

40. Состав проекта нормативов в зависимости от категории опасности деятельности природопользователя определяется согласно приложению 3.

Глава 4

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И ПЕРЕСМОТРА ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ

41. Проект нормативов:

оформляется в четырех экземплярах, для природопользователей г.Минска - в трех экземплярах, на бумажном носителе информации в виде одной или при необходимости нескольких книг и в виде электронной базы данных в формате, согласованном с Минприроды;

утверждается природопользователем и представляется на согласование в Минприроды и его территориальные органы в соответствии с частью второй настоящего пункта (далее - согласующий орган) на бумажном носителе и по требованию согласующего органа в виде электронной базы данных.

Проект нормативов согласовывает:

Минприроды - природопользователям, сведения о которых составляют государственные секреты, и природопользователям, деятельность которых отнесена к первой категории опасности в соответствии с главой 6 Инструкции по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды - всем природопользователям города Минска, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящей части;

областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды - всем природопользователям области, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящей части.

42. Природопользователь или лицо, им уполномоченное, представляет в согласующий орган:

заявление о рассмотрении проекта нормативов;

проект нормативов;

данные расчетов рассеивания загрязняющих веществ согласно пункту 13 настоящей Инструкции;

план мероприятий по регулированию выбросов в периоды НМУ для природопользователей, включенных в перечень природопользователей, которым доводятся предупреждения о НМУ согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. N 62.

Допускается одновременное представление в согласующий орган документов на получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно пункту 11 Инструкции о порядке выдачи, продления, внесения изменений и дополнений, приостановления действия, аннулирования разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 декабря 2005 г. N 69, в случае, если согласующий орган, является органом выдачи разрешения.

43. Срок рассмотрения проекта нормативов 30 дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов. Указанный срок может быть продлен по решению согласующего органа на период проведения проверки соответствия данных, представленных природопользователем в проекте нормативов, фактическим данным, но не более чем на 30 дней.

44. В случае соответствия проекта нормативов требованиям настоящей Инструкции согласующий орган согласовывает его путем проставления грифа "Согласовано", который включает наименование согласующего органа, дату согласования, фамилию и инициалы должностного лица, его подпись и печать согласующего органа.

45. В согласовании может быть отказано в случае, если представленный проект нормативов:

выполнен с нарушением требований настоящей Инструкции и других актов законодательства об охране атмосферного воздуха;

содержит ошибки в расчетах, недостоверные сведения, искаженные данные как в результате представления природопользователем недостоверных исходных данных, так и вследствие нарушения разработчиком требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, по определению предельных выбросов, нормативов допустимых выбросов, не учитывает наилучшие доступные технические методы;

содержит несоответствие фактических данных, установленных по результатам проверки, данным, представленным в проекте нормативов.

Отказ в согласовании направляется природопользователю согласующим органом в письменном виде с указанием причин отказа в 3-дневный срок со дня принятия решения об этом.

46. Ответственность за полноту и достоверность данных, указанных в согласованном органами Минприроды проекте нормативов, несет природопользователь.

47. Срок действия проекта нормативов для природопользователей, деятельность которых отнесена к первой и второй категории опасности, составляет 5 лет, для иных природопользователей - 10 лет со дня согласования этого проекта нормативов в территориальных органах Минприроды.

48. Внесение изменений и (или) дополнений в проект нормативов производится природопользователем:

при изменении законодательства Республики Беларусь, в соответствии с которым требуется изменение нормативов допустимых выбросов;

в случаях, когда на объекте планируется изменение объемов производства, применяемых технологий, сырья, топлива и других факторов, влияющих на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

согласно предписанию территориальных органов Минприроды в случаях принятия ими решения о необходимости внесения изменений и дополнений в проект нормативов:

по результатам инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

по данным пунктов наблюдений мониторинга атмосферного воздуха, подфакельных наблюдений и социально-гигиенического мониторинга.

49. Внесение изменений и (или) дополнений в проект нормативов осуществляется согласно приложению 3.

50. Прекращение срока действия проекта нормативов осуществляется:

по истечении срока, обусловленного при его согласовании;

по решению согласующего органа в соответствии с настоящей Инструкцией в случае ликвидации (прекращения деятельности), реорганизации лица, получившего разрешение, в форме слияния, преобразования, выделения или разделения, за исключением случаев, указанных в пункте 21 настоящей Инструкции.

51. За 6 месяцев до истечения срока действия проекта нормативов природопользователь обеспечивает проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. N 80 и подготовку нового проекта нормативов или обоснование для продления действующего.

Решение о продлении срока действия проекта нормативов принимается согласующим органом по результатам инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Продление срока действия проекта нормативов допускается на срок, указанный в пункте 47 настоящей Инструкции. Не допускается продление срока действия проекта нормативов более одного раза.

Глава 5

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

52. Контроль соблюдения установленных нормативов допустимых выбросов и нормативов временно допустимых выбросов осуществляется природопользователями путем проведения:

локального мониторинга окружающей среды согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 июля 2004 г. N 20 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 141, 8/11405);

производственного контроля в области охраны окружающей среды согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. N 4 "Об утверждении Инструкции об организации производственного контроля в области охраны окружающей среды и Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения инструкции по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 57, 8/10768);

контроля соответствия фактического загрязнения атмосферного воздуха на контрольных точках в СЗЗ контрольным значениям приземных концентраций загрязняющих веществ, определенным согласно расчетам рассеивания загрязняющих веществ для природопользователей с большим количеством источников неорганизованных выбросов, деятельность которых отнесена к первой и второй категории опасности, и природопользователей, которым установлен норматив временно допустимых выбросов.

53. Перечень загрязняющих веществ и источников выбросов, подлежащих контролю соблюдения нормативов допустимых выбросов и нормативов временно допустимых выбросов при проведении:

локального мониторинга окружающей среды, определяется согласно Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 июля 2004 г. N 20;

производственного контроля в области охраны окружающей среды, - в соответствии с Инструкцией об организации производственного контроля в области охраны окружающей среды, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. N 4;

контроля в период НМУ, - определяется в соответствии с Инструкцией по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. N 62.

54. Условием включения загрязняющих веществ или групп суммации в план-график контроля соблюдения нормативов допустимых выбросов и (или) временно допустимых выбросов на источниках выбросов природопользователя является:

установление по данному загрязняющему веществу норматива временно допустимых выбросов;

концентрация загрязняющего вещества или группы суммации на границе СЗЗ, составляющая более 0,5 долей ПДК без учета фона;

систематическая фиксация на пунктах наблюдения мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь концентраций загрязняющего вещества, равных или превышающих ПДК или ОБУВ для данного вещества;

решение территориальных органов Минприроды для отдельных загрязняющих веществ.

55. Условием включения источников выбросов в план-график контроля соблюдения нормативов допустимых выбросов и (или) временно допустимых выбросов на источниках выбросов природопользователя является:

установление для данного источника выбросов норматива временно допустимых выбросов;

наибольший вклад источников выбросов в максимальную концентрацию загрязняющих веществ, включенных в перечень, подлежащих контролю соблюдения нормативов допустимых выбросов;

соответствие источника выбросов по категории источников и видам деятельности классификации SNAP согласно приложению 16 к Инструкции по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. N 80;

решение органов Минприроды для отдельных источников выбросов.

56. Соблюдение нормативов допустимых выбросов достигается в том случае, если:

измеренные за 20-минутный интервал концентрации загрязняющих веществ, приведенные к нормальным условиям, без учета погрешности измерений не превышают значений предельных выбросов;

значения максимальных выбросов загрязняющих веществ, рассчитанные на основе измерений выбросов, отходящих от источника за 20-минутный интервал, приведенные к нормальным условиям, без учета погрешности измерений не превышают установленных значений максимальных выбросов;

рассчитанный массовый выброс каждого загрязняющего вещества в т/г не превышает значения годового выброса, установленного для данного вещества;

в случае непрерывных измерений приборами автоматического контроля:

95% всех средних значений выбросов загрязняющего вещества, рассчитанных за 20-минутный интервал, не превышают значения установленного норматива;

5% всех средних значений выбросов загрязняющего вещества, рассчитанных за 20-минутный интервал, не превышают 1,2 значения установленного норматива.

Приложение 1

к Инструкции по

нормированию выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

Форма

Значения фоновых концентраций загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе в районе

расположения _______________________________________________

(наименование природопользователя и его адрес)

| N п/п | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы качества атмосферного воздуха, мкг/куб.м |  |  | Значения концентраций, мкг/куб.м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальная разовая концентрация | среднесуточная концентрация | среднегодовая концентрация | при скорости ветра от0 до 2 м/с | при скорости ветра U <*> более 2 м/с и направлении |  |  |  | среднее |
|  |  |  |  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

______________________________________________________________________

(название города, населенного пункта, места расположения природопользователя)

| Наименование характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент рельефа местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, град. С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, град. С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая роза ветров <*>, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |

--------------------------------

<*> - Для скорости ветра (по средним многолетним данным),

повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с.

Приложение 2

к Инструкции по

нормированию выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

Форма титульного листа

Министерство

Производственное объединение

Вышестоящая организация

СОГЛАСОВАНО										УТВЕРЖДЕНО

Руководитель территориального								Природопользователь

органа Минприроды

___________ _______ ________________				__________ _________ ________________

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)				(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.									М.П.

"__" _____________ 20__ г.						 "__" _____________ 20__ г.

ПРОЕКТ

нормативов допустимых выбросов, временно допустимых выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух

_________________________________________________________________

(наименование природопользователя, место нахождения)

Регистрационный номер

разрешения на выброс ________

"__" __________ 20__ г.

Разработан ____________________________________

(наименование разработчика)

Руководитель разработчика

_______________________			_____________________			__________________

(должность)					(подпись)			(инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ____________ 20__ г.

Наименование населенного пункта, год.

Форма

Таблица 1

Общие сведения о природопользователе

| N п/п | Наименование данных |  |  |  |  | Данные на дату составления проекта нормативов |  |  | Изменения и дата внесения изменений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 1 | Полное наименование природопользователя в соответствии с уставом, наименование, количество филиалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Орган управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Форма собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Учетный номер плательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Место нахождения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | филиалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес природопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электронный адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Телефон, факс приемной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Руководство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество руководителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | телефон, факс руководителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество главного инженера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за охрану окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Номер и дата свидетельства об экологической сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по ОКПО |  | по ОКЮЛП | органа управления по ОКОГУ | отрасли по ОКОНХ | основного вида экономической деятельности по ОКЭД |  | территории по СОАТО | формы собственности по ОКФС |  | организационно-правовой формы по ОКОПФ |
| 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |

Таблица 2

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух

| N п/п | Загрязняющее вещество |  |  | Выброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фактический |  |  | планируемый |  |  |  | временно допустимый |  |  |  | Год достижения норматива |
|  | код | наименование | класс опасности | г/с | т/год |  | г/с |  | т/год |  | г/с |  | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наиболее распространенные загрязняющие вещества основного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные загрязняющие вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие загрязняющие вещества, присутствующие в выбросах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязняющие вещества, для которых не установлены ПДК (ОБУВ), в атмосферном воздухе населенных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Производственная программа

| N п/п | Вид продукции | Годовой выпуск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 4

Использование топлива для технологических, энергетических, а также транспортных нужд на территории природопользователя

| Виды топлива, единица измерения | Годовое использование | Содержание серы, % | Содержание золы, % | Калорийность | Направление использования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | технологические нужды | транспорт (внутренний) | производство электроэнергии, кВт·ч/год |  |  | производство пара и тепла, Гкал/год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | на собственные нужды | другое | всего | на собственные нужды | другое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мазут, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сжатый газ, тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы дерева, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торф, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Перечень источников залповых выбросов

| Номер источника выброса | Загрязняющее вещество |  | Максимальная концентрация, мг/куб.м | Мощность выброса |  | Периодичность, раз/сутки, месяц, год | Продолжительность выброса, мин, ч | Годовая величина залпового выброса, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  | г/с | кг/ч |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование производств (цехов) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Перечень источников неорганизованных выбросов

| Номер источника выброса | Наименование источника выброса | Загрязняющее вещество |  | Мощность выброса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование | г/с | кг/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблица 7

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для расчета нормативов допустимых выбросов и временно допустимых выбросов

| Производство, цех | Источники выделения |  |  |  | Число часов работы в год |  | Источник выброса |  | Число источников выброса, шт. |  | Параметры источника выбросов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование, режим работы технологического оборудования | Код SNAP | количество, шт. |  |  |  | наименование | номер на карте-схеме <*> |  |  | высота, м | диаметр устья, м | скорость, м/с | объем выброса, куб.м/с | температура, град. С | влажность, г/куб.м сухого газа |
|  |  |  | СП | П | СП | П |  |  | СП | П |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| Координаты источника выбросов |  |  |  | Наименование газоочистной установки, количество ступеней очистки | Загрязняющее вещество |  | Выброс загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| точечного источника или одного конца линейного источника |  | второго конца линейного источника |  |  | код | наименование | СП |  |  |  | норматив допустимых выбросов или временно допустимых выбросов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мг/н. куб.м, максимальная | г/с, средняя | г/с, максимальная | т/год | мг/н. куб.м, максимальная | г/с, средняя | г/с, максимальная | т/год | год достижения |  |
| Х1 | У1 | Х2 | У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

--------------------------------

<*> Карта-схема расположения источников выбросов на производственной площадке природопользователя;

СП - существующее положение на момент разработки проекта нормативов;

П - перспектива (на момент достижения нормативов допустимых выбросов).

При наличии данных о перспективе развития производства в разделы таблицы вводятся дополнительные графы и по строкам отражаются данные по этапам развития. В графе "Примечание" указывается наименование и срок выполнения этапа.

Таблица 8

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ

| N п/п | Код загрязняющего вещества или группы суммации | Загрязняющее вещество или группа суммации | Расчетная максимальная приземная концентрация в долях ПДК |  |  |  | Источники выбросов, дающие наибольший вклад в максимальную приземную концентрацию |  |  | Цех, производство, наименование источника выделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с учетом фоновых концентраций |  | без учета фоновых концентраций |  | номера источников выбросов на карте-схеме | процент вклада |  |  |
|  |  |  | Ж.З. <*> | СЗЗ | Ж.З. | СЗЗ |  | Ж.З. | СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

--------------------------------

<*> Ж.З. - жилая зона.

УТВЕРЖДЕНО

Природопользователь

___________ _________

(должность) (подпись)

М.П.

___________________

(фамилия, инициалы)

"__" ___________ 20__ г.

Таблица 9

Нормативы допустимых выбросов и временно допустимых выбросов на существующее положение

и на срок достижения нормативов допустимых выбросов

| Производство, цех, участок, наименование источника выделения | Номер источника выброса | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на20__ г. |  | на 20__ г. |  | на 20__ г. |  | ... |  | норматив допустимого выброса <*> |  |  | год достижения |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | мг/н.куб.м | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Название загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Для крупных производств в таблице целесообразно

дополнительно приводить обобщенные данные по отдельным цехам и

производствам.

--------------------------------

<*> Для отдельных источников, которым установлен допустимый

выброс в мг/н. куб.м.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Руководитель территориального 						Природопользователь

органа Минприроды

__________ _________ _________________ 				___________ _________ ________________

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)				(должность) (подпись) (фамилия. инициалы)

М.П. 									М.П.

"__" _____________ 20__ г.							"__" _____________ 20__ г.

Таблица 10

План мероприятий по охране атмосферного воздуха

| N п/п | Наименование производства и технологического оборудования | Номер источника выбросов | Наименование мероприятия | Наименование загрязняющих веществ | Сроки выполнения мероприятия |  | График выполнения мероприятий и нормативы выбросов по каждому этапу, г/с, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения мероприятия, тыс.руб. (в текущих ценах) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание | 20__ г., квартал |  |  |  | 20__ г., квартал |  |  |  | 20__ г., квартал |  |  |  | 20__ г., квартал |  |  |  | 20__ г., квартал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |
|  | Итого по источнику выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по загрязняющему веществу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНО

Природопользователь

___________	________

(должность)	(подпись)

М.П.

______________________

(фамилия, инициалы)

"__" ___________ 20__ г.

Таблица 11

План-график контроля соблюдения нормативов допустимых выбросов и (или) временно допустимых выбросов на источниках выбросов

природопользователя и контроля значений приземных концентраций загрязняющих веществ на контрольных точках

| N п/п | Номер источника(точки контроля)на карте-схеме | Производство, цех, участок | Источник выделения | Место отбора проб | Периодичность контроля раз в год <*> | Контролируемое вещество | Норматив выбросов |  | Наименование лаборатории, осуществляющей контроль | Технические нормативные правовые акты, устанавливающие методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мг/н.куб.м | г/с |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. На источниках выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. На контрольных точках (постах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается периодичность при производственном контроле

/локальном мониторинге / НМУ (при необходимости).

СОГЛАСОВАНО

Руководитель лаборатории

экологического контроля

территориального органа Минприроды

__________	________	__________________

(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)

"__" ____________ 20__ г.

Таблица 12

Контрольные значения приземных концентраций загрязняющих веществ для

контроля нормативов выбросов в контрольных точках

| Контрольная точка |  |  | Наименование контролируемого вещества | ПДК, ОБУВ контролируемого вещества, мкг/куб.м | Расчетные концентрации при опасной скорости ветра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | координаты, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | направление ветра | опасная скорость, м/с | концентрация, мкг/куб.м |
|  | Х | У |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание. Значение опасной скорости ветра принимают по данным

Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга.

Таблица 13

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного

характера, ликвидации последствий загрязнения атмосферного воздуха на объектах природопользователя

| Наименование потенциально опасного объекта | Местоположение потенциально опасного объекта | Наименование, масса, категория опасного вещества или группы веществ, которые используются или изготовляются, сохраняются или транспортируются на объекте | Наименование или категория опасного вещества или группы опасных веществ, по которым проводилась идентификация объекта | Наименование загрязняющих веществ, которые в случае возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера могут поступить в атмосферный воздух | Наименование мероприятий по охране атмосферного воздуха в случае возникновения чрезвычайной ситуации | Наименование мероприятий по ликвидации последствий загрязнения атмосферного воздуха в случае возникновения чрезвычайной ситуации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 3

к Инструкции по

нормированию выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТА

НОРМАТИВОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| N п/п | Перечень разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов | Категория опасности |  |  |  |  | Внесение изменений и (или) дополнений в проект нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Титульный лист | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Общие сведения о природопользователе | + | + | + | + | + | Вносятся изменения в графу 4 таблицы 1 (при необходимости) |
| 3 | Список исполнителей | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Содержание, состав | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Перечень сокращений, условных обозначений и терминов | + <3> | + <3> | + <3> | + <3> | + <3> | + <3> |
| 6 | Введение | + | + | + | - | - | + |
| 7 | Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Производственная программа | + | + | + | - <1> | - <1> | + |
| 9 | Материальные и энергетические потоки | + | + | + | - <1> | - <1> | + <3> |
| 10 | Использование топлива | + | + | + | - <1> | - <1> | + <3> |
| 11 | Характеристика залповых выбросов | + | + | + <2> | + <2> | + <2> | + <3> |
| 12 | Характеристика неорганизованных выбросов | + <2> | + <2> | + <2> | + <2> | + <2> | + <3> |
| 13 | Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для расчета нормативов допустимых выбросов | + | + | + | + | + | Дополнительно по форме таблицы 7 для источников выбросов, на которых произошли изменения |
| 14 | Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов допустимых выбросов | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Расчет рассеивания загрязняющих веществ | + | + | + | + | - <1> | Производится в случае изменения в сторону увеличения количества загрязняющих веществ и (или) источников выбросов или изменения наименований загрязняющих веществ |
| 16 | Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | + | + | + | + | + | Представляется в полном объеме по форме таблицы 9 |
| 17 | Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | + <3> | + <3> | + <3> | + <3> | - <1> | Дополнительно при необходимости по форме таблицы 10 для источников выбросов, на которых произошли изменения |
| 18 | Контроль и предотвращение загрязнения атмосферного воздуха | + | + | + | - <1> | - <1> | Дополнительно по форме таблицы 11 для источников выбросов, на которых произошли изменения |
| 19 | Список литературы | + | + | - | - | - | - |

--------------------------------

<1> Не разрабатывается по согласованию с органами Минприроды.

<2> Разрабатывается при наличии таких источников.

<3> Разрабатывается в случае необходимости.