Приложение 1

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

###### Условные обозначения

Эго – эффективность газоочистки

Дгк – доля того или иного вещества в зоне под газосборным колоколом

Как – количество вещества, поступающего в атмосферу корпуса

КСО – количество оксида углерода

Рам – расход анодной массы (анодного материала)

РОА – расход анодов

Пф – приход фтора

Рфпг – расход фтора в виде пыли и газа, кг/т Al

Пфкс – приход свежего криолита в пересчете на фтор, кг/т Al

Пкс – приход свежего криолита, кг/т Al

Дфкс – массовая доля фтора в свежем криолите, доли ед.

Пфа – приход фторида алюминия в пересчете на фтор, кг/т Al

Па – приход фтористого алюминия, кг/т Al

Дфа – массовая доля фтора во фтористом алюминии, доли ед.

Пфк – приход фтористого кальция в пересчете на фтор, кг/т Al

Пк – приход фтористого кальция, кг/т Al

Дфк – массовая доля фтора во фтористом кальции, доли ед.

Пфвт – приход вторичного криолита (поступающего из внешних источников) в пересчете на фтор, кг/т Al

Пвт – приход вторичного криолита, кг/т Al

Дфвт – массовая доля фтора во вторичном криолите, доли ед.

Пфкр – приход регенерационного криолита в пересчете на фтор, кг/т Al

Пкр – приход регенерационного криолита, кг/т Al

Дфкр – массовая доля фтора в регенерационном криолите, доли ед.

Пфгл – приход фтора с фторированным глиноземом (при сухой очистке газов), кг/т Al

Дфгл – массовая доля фтора во фторированном глиноземе, доли ед.

Пгл – количество фторированного глинозема, кг/т Al

Пфкф – приход флотационного криолита в пересчете на фтор, кг/т Al

Пкф – приход флотационного криолита, кг/т Al

Дфкф – массовая доля фтора во флотационном криолите, доли ед.

Псм – смешанный криолит, кг/т Al

Пфпуск – приход криолита в пересчете на фтор на пуск электролизеров, кг/т Al

Рфт – транспортные потери фтора, кг/т Al

Рфпфу – потери фтора в виде перфторуглеродов, кг/т Al

в – частота анодных эффектов, шт./сутки

tв – средняя продолжительность анодных эффектов, мин.

В – среднесуточная производительность электролизера, т/сутки

Рфп – потери фтора со снимаемой угольной пеной, кг/т Al

Рп – количество снятой угольной пены, кг/т Al

Дфп – массовая доля фтора в угольной пене, доли ед.;

Рфэл – потери фтора с избытком электролита, кг/т Al

Рэли – избыток электролита, кг/т Al

Дфэл – массовая доля фтора в электролите, доли ед.

РФОГ – потери фтора с анодными огарками, кг/т Al

РОГ – количество извлекаемых анодных огарков, кг/т Al

ДФОГ – массовая доля фтора в анодных огарках, доли ед.

Рффут – расход фтора на пропитку футеровки, кг/т Al

Дфп, Дфб, Дфц, Дфбр – доля фтора, соответственно, в подовых, бортовых блоках угольной футеровки, цоколе и бровке, доли ед.

Qп, Qб, Qц, Qбр – соответственно, количество отработанной футеровки в подовых, бортовых блоках, цоколе и бровке, кг/т Al

Рфго – количество фторидов, поступающих в систему организованного отсоса, кг/тAl

ЭУ – эффективность улавливания газов укрытием, доли ед.

Эфгк – эффективность улавливания газов газосборным колоколом, доли ед.

Рфак – количество фторидов, поступающих в атмосферу корпуса, кг/т Al

Т1, Т2,…,Т10 – доли продолжительности каждого состояния электролизеров, доли ед.

Дфгазго,Дфтвго – соответственно доля газообразных и твердых фторидов в общем количестве фторидов, поступающих в систему газоотсоса, доли ед.

Дфгазак,Дфтвак – соответственно доля газообразных и твердых фторидов в общем количестве фторидов, поступающих в атмосферу корпуса, доли ед.

Fгазго – количество газообразных фторидов, поступающих в систему газоотсоса, кг/т Al

Fтвго – количество твердых фторидов, поступающих в систему газоотсоса, кг/т Al

Fгазак – количество газообразных фторидов, поступающих в атмосферу корпуса, кг/т Al

Fтвак – количество твердых фторидов, поступающих в атмосферу корпуса, кг/т Al

Fтвако – количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу через аэрационные фонари, с учетом оседания их на конструкциях корпуса, кг/т Al

Fтвакос – количество твердых фторидов, осевших на конструкциях корпуса, кг/т Al

Fгаз – количество газообразных фторидов, отходящих от электролизеров, кг/т Al

Fтв – количество твердых фторидов, отходящих от электролизеров, кг/т Al

Fгазго1 – количество газообразных фторидов, уловленных в системе газоочистки, кг/т Al

Эфгаз – эффективность улавливания газообразных фторидов системой газоочистки, доли ед.

Эго – КПИ работы аппаратов газоочистки, доли ед.

Fгазгои и Fгазго2и – инструментально определенное количество газообразных фторидов, соответственно, на входе и выходе из газоочистки, кг/т Al

Fгазго2 – расчетное количество газообразных фторидов, выбрасываемых в атмосферу после очистки, кг/т Al

Fгазат – общее количество газообразных фторидов, выбрасываемых в атмосферу, кг/т Al

Fтвго1 – количество твердых фторидов, улавливаемых в аппаратах газоочистки, кг/т Al

Fтвгои и Fтвго2и – инструментально определенное количество твердых фторидов, соответственно, на входе и выходе из газоочистки, кг/т Al

ЭФтв – эффективность улавливания твердых фторидов в аппаратах газоочистки, доли ед.

Fтвго2 – расчетное количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу после очистки, кг/т Al

Fтват – общее количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу, кг/т Al

Fтвго3 – количество твердых фторидов, уловленных в системе двухступенчатой очистки, кг/т Al

Т1го – время работы обеих ступеней двухступенчатой очистки, час, (режим 1)

Т2го – время работы первой ступени очистки (электрофильтра) при простое второй ступени (скруббера), час, (режим 2)

Т3го – время работы второй ступени очистки (скруббера) при простое первой ступени (электрофильтра), час, (режим 3)

Т4го – время полного простоя газоочистки, час, (режим 4);

Эфтвэл - эффективность улавливания твердых фторидов в электрофильтре, доли ед.;

ЭФТВМ1 - эффективность улавливания твердых фторидов в аппаратах мокрой очистки при работающем электрофильтре, доли ед.;

ЭФТВМ2 - эффективность улавливания твердых фторидов в аппаратах мокрой очистки при не работающем электрофильтре, доли ед.

Эфтвскр1 – эффективность улавливания твердых фторидов в скруббере при работающем электрофильтре, доли ед.

Эфтвскр2 – эффективность улавливания твердых фторидов в скруббере при неработающем электрофильтре, доли ед.

Fтвэл – количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу после электрофильтра, кг/т Al

FТВМ1– количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу после аппаратов мокрой очистки при работающем электрофильтре, кг/т Al

FТВМ2 – количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу после аппаратов мокрой очистки при неработающем электрофильтре, кг/т Al

FГАЗГОИ и FГАЗГО2И – инструментально определенное количество газообразных фторидов, соответственно, на входе и выходе из сухой газоочистки, кг/т Al

FТВГОС – количество твердых фторидов, уловленных в аппаратах сухой газоочистки, кг/т Al

Fтвскр1 – количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу после скруббера при работающем электрофильтре, кг/т Al

Fтвскр2 – количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу после скруббера при неработающем электрофильтре, кг/т Al

Fтвго4 – количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу после двухступенчатой очистки, кг/т Al

Fгазгос – количество газообразных фторидов, уловленных в аппаратах сухой газоочистки, кг/т Al

Эфгазс – эффективность улавливания газообразных фторидов аппаратами сухой газоочистки, доли ед.

Эгос – коэффициент полезного использования работы аппаратов сухой газоочистки, доли ед.

Fтвгос – количество твердых фторидов, уловленных в аппаратах сухой газоочистки, кг/т Al

Эфтвс – эффективность улавливания твердых фторидов аппаратами сухой газоочистки, доли ед.

Fгазгом – расчетное количество газообразных фторидов, поступивших на мокрую очистку после сухой очистки, кг/т Al

Fтвгом – расчетное количество твердых фторидов, поступивших на мокрую очистку после сухой очистки, кг/т Al

Fгазгом1 – количество газообразных фторидов, уловленных в аппаратах мокрой очистки, кг/т Al

Эфгазм – эффективность улавливания газообразных фторидов аппаратами мокрой очистки, доли ед.

Эгом – коэффициент полезного использования работы аппаратов мокрой очистки, доли ед.

Fгазгом1и и Fгазгом2и – инструментально определенное количество газообразных фторидов, соответственно, на входе и выходе из мокрой газоочистки, кг/т Al

Fгазгом2 – расчетное количество газообразных фторидов, выбрасываемых в атмосферу после мокрой очистки, кг/т Al

Эфтвм – эффективность улавливания твердых фторидов в аппаратах мокрой очистки, доли ед.

Fтвгом1и и Fтвгом2и – инструментально определенное количество твердых фторидов, соответственно, на входе и выходе из аппаратов мокрой очистки, кг/т Al

Fтвгом2 – количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу после мокрой очистки, кг/т Al

КСОобр – количество образующегося оксида углерода, кг/т Al

Рам – расход анодной массы, кг/т Al

ДСо – доля углерода, подвергшегося окислению под колоколом, доли ед.

Р0 – количество кислорода, окисляющего углерод под колоколом, кг/т Al

КСОВОЗД – количество оксида углерода, образующегося при окислении анода кислородом воздуха выше корки электролита, кг/т Al

ДСОго – доля оксида углерода, поступающего в систему отсоса, от количества, образующегося под коркой электролита (КСОобр), доли ед.

Эогn – доля времени горения огонька, доли ед.

ЭСОдn – доля не окислившегося СО, доли ед.

ДСОак – доля оксида углерода, поступающего в атмосферу корпуса, от количества, образующегося под коркой электролита, доли ед.

Эаггк – эффективность улавливания анодных газов газосборным колоколом, доли ед.

КСОго – количество оксида углерода, выбрасываемого в атмосферу через систему газоотсоса, кг/т Al

ЭСОгк – эффективность улавливания оксида углерода газосборным колоколом, доли ед.

Эг – коэффициент полезного использования горелок во времени, доли ед.

Эсог – эффективность дожигания оксида углерода, доли ед.

Эnаг – эффективность улавливания анодных газов газосборником в период времени Тn, доли ед.

КСОак – количество оксида углерода, поступающего в атмосферу корпуса, кг/т Al

ЭСОд – степень дожигания оксида углерода, выделяющегося помимо колокольного газосборника, доли ед.

КСОат – суммарное количество оксида углерода, выбрасываемого в атмосферу, кг/т Al

РS – количество диоксида серы, отходящего от электролизера, кг/т Al

ДSОА – массовая доля серы в анодах, доли ед.

ДSам – массовая доля серы в анодной массе, доли ед.

ДSкс – массовая доля серы в свежем криолите, доли ед.

ДSа – массовая доля серы во фтористом алюминии, доли ед.

ДSк – массовая доля серы во фтористом кальции, доли ед.

ДSкр – массовая доля серы в регенерационном криолите, доли ед.

ДSгл – массовая доля серы во фторированном глиноземе, доли ед.

ДSкф – массовая доля серы во флотационном криолите, доли ед.

ДS0 – доля серы, выделяющейся в виде диоксида, доли ед.

РSго – количество диоксида серы, поступающего в систему газоотсоса, кг/т Al

РSго1 – количество диоксида серы, улавливаемого в системе газоочистки, кг/т Al

ЭSго – эффективность улавливания диоксида серы в аппаратах газоочистки, доли ед.

РSгои и РSго2и – инструментально определенное количество диоксида серы, соответственно, на входе и выходе из газоочистки, кг/т Al

РSго2 – количество диоксида серы, выбрасываемого в атмосферу после очистки, кг/т Al

РSак – количество диоксида серы, поступающего в атмосферу корпуса, кг/т Al

РSат – общее количество диоксида серы, выбрасываемого в атмосферу, кг/т Al

Рсм – количество смолистых веществ, выделяющихся в зоне под колоколом, кг/т Al

Рсмi – количество смолистых веществ, выделяющихся в зоне под колоколом при производстве i-той доли металла, кг/т Al

Дc−ni – доля металла, производимая электролизерами разных типов, доли ед.

Рсмгк – количество смолистых веществ, поступающих в горелку, кг/т Al

Рсмак – количество смолистых веществ, поступающих в атмосферу корпуса, кг/т Al

Рсмпш – количество смолистых веществ, выделяющихся в атмосферу при перестановке штырей, кг/т Al

Рсмако – количество смолистых веществ, поступающих в атмосферу корпуса, с учетом оседания их на конструкциях корпуса, кг/т Al

Дсм – доля смолистых веществ, выделяющихся через боковые поверхности анода в зависимости от текучести анодной массы, доли ед.

dл – диаметр лунки (средний диаметр участка штыря, запеченного в теле анода), дм

h – средняя по электролизеру высота лунки (высота штыря в запеченной части анода), дм

q – степень заполнения лунки, доли ед.

с – содержание пека в анодной массе, загружаемой перед перестановкой штырей, доли ед.

жам – плотность жидкой анодной массы, кг/дм3

k – выход кокса при быстром коксовании пека, доли ед.

nш – количество переставляемых штырей в расчете на 1 т Al

Рсмако – количество смолистых веществ, выбрасываемых в атмосферу через аэрационные фонари с учетом оседания их на конструкциях корпуса, кг/т Al

Рсмакос – количество смолистых веществ, осевших на конструкциях корпуса, кг/т Al

Рсмг – количество смолистых веществ, сгорающих в горелке, кг/ т Al

Эсмг – эффективность дожигания смолистых веществ, доли ед.

Эг – эффективность использования горелок во времени, доли ед.

Рсмго – количество смолистых веществ, поступающих на газоочистку, кг/т Al

Рбпго – количество бенз(а)пирена, поступающего на газоочистку, кг/т Al

αбпако – содержание бенз(а)пирена в смолистых веществах, выделяющихся в атмосферу корпуса, доли ед.

αбпго – содержание бенз(а)пирена в смолистых веществах, поступающих на газоочистку, доли ед.

Рсмго1 – количество смолистых веществ, улавливаемых аппаратами газоочистки, кг/т Al

Эсмго – эффективность улавливания смолистых веществ в аппаратах газоочистки, доли ед.

Рсмгои и Рсмго2и – количество смолистых веществ соответственно на входе и выходе из газоочистки, кг/т Al

Рсмго2 – количество смолистых веществ, выбрасываемых в атмосферу после очистки, кг/т Al

Рсмат – количество смолистых веществ, выбрасываемых в атмосферу, кг/т Al

Рбпако – количество бенз(а)пирена, выбрасываемого в атмосферу через аэрационные фонари с учетом оседания его на конструкциях корпуса, кг/тAl

αбпако – содержание бенз(а)пирена в смолистых веществах, выбрасываемых в атмосферу через аэрационные фонари корпуса, доли ед.

Рбпго2 – количество бенз(а)пирена, выбрасываемого в атмосферу после очистки, кг/т Al

αбпго2 – содержание бенз(а)пирена в смолистых веществах, выбрасываемых в атмосферу после очистки, кг/т Al

Рбпат – общее количество бенз(а)пирена, выбрасываемого в атмосферу, кг/т Al

Рпго – количество электролизной пыли, поступающей в систему газоотсоса, кг/т Al

Дфго – массовая доля фтора в пыли, поступающей в систему газоотсоса, доли ед.

Рпак – количество электролизной пыли, выделяющейся в атмосферу корпуса, кг/т Al

Дфак – массовая доля фтора в пыли, выделяющейся в атмосферу корпуса, доли ед.

Рпако – количество электролизной пыли, выбрасываемой в атмосферу через аэрационные фонари с учетом оседания ее на конструкциях корпуса, кг/т Al

Рпакос – количество электролизной пыли, осевшей на конструкциях корпуса, кг/т Al

Рпго1 – количество электролизной пыли, уловленной аппаратами газоочистки, кг/т Al

Рпгои и Рпго2и – инструментально определяемое количество электролизной пыли соответственно на входе и выходе из газоочистки, кг/т Al

Рпго2 – количество электролизной пыли, выбрасываемой в атмосферу после очистки, кг/т Al

Рпат – общее количество электролизной пыли, выбрасываемой в атмосферу, кг/т Al

ЭПГО – эффективность улавливания электролизной пыли, доли ед.

Рнеоргго2 – количество пыли неорганической, выбрасываемой в атмосферу после очистки, кг/т Al

Рнеоргако – количество пыли неорганической, поступающей в атмосферу корпуса и далее в атмосферу через аэрационные фонари электролизных корпусов, кг/т Al

Рнеоргат – общее количество пыли неорганической, выбрасываемой в атмосферу, кг/т Al

Приложение 2

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

# Проведение хронометража технологического состояния электролизеров

Цель проведения хронометража - определение эффективности системы организованного газоотсоса.

Хронометраж периодически проводится на ограниченном количестве однотипных электролизеров, технологическое состояние которых отвечает среднему по подразделению. Так как хронометраж должен охватить все технологические режимы и операции по обслуживанию ванн, то он осуществляется в период времени не менее суток. Для обследования выбираются несколько групп электролизеров. При этом электролизеры внутри каждой группы должны быть однотипными, работать с близкими технологическими параметрами и технико-экономическими показателями с равным уровнем обслуживания и сходным состоянием укрытия.

Хронометраж проводится отдельно для групп однотипных электролизеров.

Хронометраж проводится не реже одного раза в год.

Периодичность хронометража, количество контролируемых групп электролизеров, количество электролизеров в каждой группе определяются в зависимости от технологического состояния электролизеров.

Эффективность укрытий определяется:

внутри группы - как среднеарифметическое значение эффективностей по отдельным электролизерам;

среди групп - как средневзвешенное, учитывающее долю представленных в группе электролизеров от общего количества электролизеров в обследуемом подразделении.

Пример

В корпусе электролиза действуют 90 электролизеров. Для хронометража выбраны 4 группы электролизеров:

1 группа состоит из 3 электролизеров, характеризующих работу 10 % ванн, работающих в расстроенном технологическом режиме (9 шт.);

2 группа состоит из 2 электролизеров, характеризующих работу 5,56 % ванн, работающих в пусковом режиме (5 шт.);

3 группа состоит из 5 электролизеров, характеризующих работу 80 % ванн, работающих в нормальном технологическом режиме (72 шт.);

4 группа состоит из 2 электролизеров, характеризующих работу 4,44 % ванн, работающих в режиме подготовки к отключению на капремонт (4 шт.).

Эффективность укрытий отдельных электролизеров по первой группе составила: Э11, Э21 и Э31.

Средняя эффективность укрытий первой группы составляет:

ЭУ1=Э11+Э21+Э313.

Эффективность укрытий отдельных электролизеров по второй группе составила: Э12 и Э22.

Средняя эффективность укрытий второй группы составляет:

ЭУ2=Э12+Э222.

Эффективность укрытий отдельных электролизеров по третьей группе составила: Э13, Э23, Э33, Э43 и Э53.

Средняя эффективность укрытий третьей группы составляет:

ЭУ3=Э13+Э23+Э33+Э43+Э535.

Эффективность укрытий отдельных электролизеров по четвертой группе составила: Э14 и Э24.

Средняя эффективность укрытий четвертой группы составляет:

ЭУ4=Э14+Э242.

Средняя эффективность по корпусу будет равна:

ЭУ=10⋅ЭУ1+5,56⋅ЭУ2+80⋅ЭУ3+4,44⋅ЭУ4100.

При проведении хронометража оценивается период работы электролизеров при состояниях, указанных в таблицах 1, 2 и 3.

Доля продолжительности каждого состояния определяется как:

Τn=tnt,

где tn – продолжительность n-го состояния за период времени t, мин.;

t – общее время хронометражного наблюдения за электролизерами, мин.

Сумма долей продолжительности каждого периода в общем времени работы электролизера 1nΤ=1.

Эффективность системы газоотсоса в каждом состоянии рекомендуется принимать в соответствии с данными таблицы 1.

При внедрении систем автоматизированного питания глиноземом исключается операция «Регламентированная обработка» (табл. 1, позиция 1). Эффективность улавливания фторидов газосборным колоколом при герметичном газосборнике (позиция 10) при повышении технологической дисциплины и уровня эксплуатации может достигать 0,96.

Расчет ведется по формуле:

Эф,аггк=Э1гк⋅Т1+Э2гк⋅Т2+Э3гк⋅Т3+Э4гк⋅Т4+Э5гк⋅Т5+Э6гк⋅Т6++Э7гк⋅Т7+Э8гк⋅Т8+Э9гк⋅Т9+Э10гк⋅Т10.

Таблица 1

Рекомендуемые значения эффективности улавливания фторидов и анодных газов газосборным колоколом для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом

| № п/п | Состояние электролизеров | Эффективность улавливания, Эnгк, доли ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фторидов | анодных газов |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Регламентированная обработка Анодный эффект и его ликвидация Выливка металла, технологические замеры Технологическая обработка Работа с неисправным и ремонтируемым газосборником Утечки газа через неплотности («дымки») Обвалы корки («огоньки») Ремонт пояса подвески колокола Простой системы газоотсоса Работа с герметичным газосборником | 0,35 0,35 0,60 0,35 0,60 0,43 0,43 0,10 0,00 0,92 | 0,60 0,80 0,85 0,50 0,60 0,85 0,85 0,10 0,00 0,98 |

Таблица 2

Эффективность системы газоотсоса при различных состояниях электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом

| № п/п | Состояние электролизеров | Эффективность укрытий, Эуn, доли ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Регламентированная обработка Анодный эффект и его ликвидация Выливка металла, технологические замеры Технологическая обработка Обслуживание анодного хозяйства Загрузка анодной массы Работа с неисправным укрытием Простой системы газоотсоса Работа с герметичным укрытием | 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,85 0,00 0,97 |

Расчет ведется по формуле:

Эу=Эу1⋅Т1+Эу2⋅Т2+Эу3⋅Т3+Эу4⋅Т4+Эу5⋅Т5+Эу6⋅Т6++Эу7⋅Т7+Эу8⋅Т8+Эу9⋅Т9.

Таблица 3

Эффективность системы газоотсоса при различных состояниях электролизера с предварительно обожженными анодами

| № п/п | Состояние электролизера | Эффективность укрытий, Эnу, доли ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Регламентированная обработка Анодный эффект и его ликвидация Выливка металла и технологические замеры Смена анода и технологическая обработка Работа с неисправным укрытием Простой системы газоотсоса Работа с герметичным укрытием | 0,75 0,75 0,60 0,60 0,65 0,00 0,98 |

Эу=Э1у⋅Т1+Э2у⋅Т2+Э3у⋅Т3+Э4у⋅Т4+Э5у⋅Т5+Э6у⋅Т6+Э7у⋅Т7.

Кроме того, в каждом состоянии оценивается время горения газа в «огоньке».

Приложение 3

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

Рекомендуемые значения эффективности улавливания

фторидов укрытием

| №№ п/п | Состояние электролизеров | Электролизеры с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом | Электролизеры с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом | Электролизеры с предварительно обожженными анодами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эффективность улавливания,доли ед. | Эффективность системы газоотсоса, доли ед. | Эффективность укрытия,доли ед. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Регламентированная обработка Анодный эффект и его ликвидация Выливка металла, технологические замеры Технологическая обработка (для эектролизеров с предварительно обожженными анодами + смена анода) Работа с неисправным и ремонтируемым газосборником (укрытием) Утечки газа через неплотности («дымки») Обвалы корки («огоньки») Ремонт пояса подвески колокола Простой системы газоотсоса Работа с герметичным газосборником (укрытием) Обслуживание анодного хозяйства Загрузка анодной массы | 0,35 0,35 0,60 0,35 0,60 0,43 0,43 0,10 0,00 0,92 | 0,8 0,8 0,9 0,8 0,85 0,00 0,97 0,8 0,9 | 0,75 0,75 0,60 0,6 0,65 0,00 0,98 |

Для цехов, оборудованных электролизерами с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом, при внедрении систем автоматизированного питания глиноземом исключается операция «Регламентированная обработка» (позиция 1).

Приложение 4

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

# Учет оседания пыли и ее составляющих на конструкциях электролизного корпуса при расчете выбросов через аэрационные фонари

При расчете количества пыли, выделяющейся в атмосферу корпуса электролиза (Рпак), и ее составляющих (смолистых веществ - Рсмак, фтора - Рфак, бенз(а)пирена - Рбпак) может быть учтено оседание их на конструкциях корпуса электролиза:

Рпако=Рпак−Рпакос,

где Рпако - количество пыли, выделяющейся в атмосферу корпуса электролиза, кг/т Al;

Рпакос - количество пыли, осевшей на конструкциях корпуса электролиза, кг/т Al.

Аналогично можно определить количество составляющих пыли - Рсмако, Рфако, Рбпако.

Для уточнения количества осаждающейся пыли целесообразно проводить его экспериментальное определение в конкретных условиях организации.

С этой целью рекомендуется:

выбрать представительный участок электролизного корпуса, отстоящий не менее, чем на 50 м от торца корпуса и на такое же расстояние от соединительного коридора;

изготовить пылесборники в виде поддонов из листового алюминия шириной 0,5 м и длиной 1 м с отбортовками высотой 5 см для размещения на горизонтальных поверхностях; для размещения на вертикальных поверхностях пылесборник должен иметь такие отбортовки с трех сторон (с верхней и с двух боковых), а снизу отбортовка выполняется в виде сборного желоба;

развесить пылесборники на стенах выбранного участка корпуса ориентировочно на середине высоты от напольных решеток до горловины аэрационного фонаря - не менее 5 шт. на каждой стене на расстоянии 10 м друг от друга;

разместить не менее 10 пылесборников горизонтально на фермах в горловине аэрационного фонаря таким образом, чтобы на каждой ферме располагалось по 2 пылесборника - каждый на расстоянии от края горловины, равном около 0,25 ширины горловины аэрационного фонаря;

расположить пылесборники горизонтально на крыше аэрационного фонаря между фрамугами и ветровыми щитами не менее, чем по 5 шт. на каждой стороне корпуса электролиза на расстоянии 10 м друг от друга; эти пылесборники необходимо располагать под навесами во избежание попадания в них атмосферных осадков.

Пылесборники размещают указанным выше образом сроком на 2 - 4 недели (срок тщательно регистрируется). Через две недели осуществляют контрольную проверку. Если в пылесборниках обнаруживают значимое количество пыли, их снимают, если пыли мало, оставляют еще на такой же срок. Из снятых пылесборников пыль количественно переносят в емкости, взвешивают, квартуют и отбирают представительные пробы для анализа на твердые фториды, смолистые вещества и бенз(а)пирен.

Найденное количество определяемого компонента пересчитывают на площадь стен и строительных конструкций корпуса и учитывают при расчете выбросов по формуле:

Рпакос=Gпсб⋅SконстрSсб⋅1QAlt,

где Gпсб - количество пыли, осажденной на пылесборниках за период времени t, кг;

Sсб - площадь пылесборников, м2;

Sконстр - площадь поверхности осаждения стен и строительных конструкций электролизного корпуса, м2;

QAlt - выпуск алюминия исследуемым корпусом электролиза за период времени t, сут.

Приложение 5

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

Схема расчёта выбросов фтора корпусами

электролиза  при сухой очистке газов

Баланс фтора,

кг /т Al

Общий выброс F

Пф=Пфкс+Пфа+Пфк+Пфгл+Пфкф+Пфпуск

для ВТ

###### Fат

Fгазат

Fтват

для БТ и ОА  Пф=Пфкс+Пфа+Пфк+Пфгл+Пфкф+Пфпуск

С фтористым

алюминием

В фонарь

С фтористым

кальцием

###### Пфа

В трубу

###### Рфак

Fгазак

Fтвак

Со свежим

криолитом

###### Пфк

Рфгом2

Fгазгом2

Fтвгом2

На пуск

электролизера

###### Пфкс

###### Рфпг

Fгаз

Fтв

###### Рфго

Fгазго

Fтвго

###### Пфпуск

# Электролизер

Улов Fтвгос

Fгазгос

Сухая очистка

F с пылью

В газоочистку

и газами

С фторированным

С флотационным

глиноземом     Пфгл

криоли-том

Пфкр

Fгазгом

Fтвгом

Улов Fтвгом1

Fгазгом1

Мокрая очистка

С перфторуглеродами

Рфпфу

Транспортные потери

Рфт

С избытком

электролита

Рфэл

На пропитку футеровки

Рффут

С угольной

пеной

Рфп

#### С анодными

#### огарками (ОА)

Рфог

Флотация пены

На шламовые поля или

переработку

Хвост флотации на шламовое поле

Приложение 6

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

# Расчет количества образующегося оксида углерода и количества кислорода, участвующего в реакции окисления углерода на электролизерах с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом

В соответствии с уравнением (65), если за x принять объемную долю оксида углерода при сумме долей СО2 + СО = 1,

1,5О2   +   32−xС  =  3⋅x2−xСО + 3⋅1−x2−xСО2

_______    _________     _________

1,532 кг    3⋅122−x кг        3⋅x⋅282−x кг

| 930 кг |  | Дсо⋅Рам, кг |  | КСОобр1, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Можно составить пропорцию:

1,532930 = 3⋅122−xДсо⋅Рам, или 48930 = 362−xДсо⋅Рам.

Откуда следует:

2−x=36⋅93048⋅Дсо⋅Рам=697,5Дсо⋅Рам;  x=2−697,5Дсо⋅Рам.

В свою очередь из пропорции:

1,532930 = 3⋅x⋅282−xКСОобр1, или 48930 =3⋅28⋅2−697,5Дсо⋅Рам2−2+697,5Дсо⋅РамКСОобр1

следует:

КСОобр= 4,67(Дсо⋅Рам - 0,375Ро).

При Дсо = 0,84:

КСОобр= 3,92⋅Рам - 1,75Ро.

Аналогично:

КСО2обр= 2,75(Ро – 1,33Дсо⋅Рам).

Соответственно, объем первичного образующегося оксида углерода:

VСОобр1=22,4284,67(Дсо⋅Рам - 0,375Ро) = 3,75(Дсо⋅Рам - 0,375Ро), нм3/т Al.

Масса кислорода воздуха, взаимодействующая с образованием оксида углерода:

(Ров):Ров=1−Эаггк⋅0,54⋅Дсо⋅Рам.

Суммарное количество кислорода, реагирующего с углеродом в подколокольном пространстве, составит:

Ро=930+0,54⋅1−Эаггк⋅Рам⋅Дсо, кг/т Al.

Объем первично образующегося диоксида углерода:

VСО2обр1=22,4442,75( Ро -1,33Дсо⋅Рам) = 1,4( Ро -1,33Дсо⋅Рам), нм3/т Al.

Суммарный нормальный объем первично образующегося анодного газа:

Vагн=VСОобр1+VСО2обр1=1,53⋅Рам+13,95Дсо=1,88⋅ДсоРам−2,3, нм3/т Al.

При температуре электролита 9620  С физический объем анодного газа:

Vагф=962+27320+273⋅Vагн=4,22⋅Vагн.

При эффективности газосборного колокола Эаггк в атмосферу корпуса электролиза выделится 1−Эаггк⋅Vагф м3 анодного газа. Освобождающийся объем заполняется воздухом, который нагревается до 5000 С. В этом случае физический объем воздуха оказывается в 2,6 раза больше, чем натуральный.

Нормальный объем воздуха:

Vвн=1−Эаггк⋅4,22⋅Vагн2,6=1−Эаггк⋅1,623⋅Vагн.

Объем содержащегося в воздухе кислорода:

Vон=0,21⋅Vвн;  Vон=1−Эаггк⋅0,341⋅Vагн.

Масса кислорода воздуха, поступающего под колокольный газосборник:

Ров=1−Эаггк⋅0,32⋅0,34122,4⋅Vагн=1−Эаггк⋅0,49⋅Vагн.

При неблагоприятных условиях горения коэффициент избытка воздуха принимается равным 1,7.

Приложение 7

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

# Расчет количества кислорода воздуха, окисляющего углерод под коркой электролита, и количества оксида углерода, образующегося над коркой на электролизерах с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом

Из баланса анодного материала следует, что 9,4 % углерода окисляется воздухом.

Принимается, что половина этого количества взаимодействует под коркой электролита, и, в свою очередь, половина углерода под коркой окисляется до СО. Количество кислорода, окисляющего углерод до СО под коркой, составит:

0,0944Роа'1612 = 0,02351,333Роа'.

Количество кислорода, окисляющего углерод до СО2, составит:

0,0944Роа'3212 = 0,02352,667Роа'.

Суммарное количество кислорода, реагирующего с углеродом под коркой электролита, составит:

0,02351,333Роа' + 0,02352,667 Роа' = 0,02354Роа' = 0,094  Роа'.

Всего количество кислорода, реагирующего под коркой, составляет:

Ро = 930 + 0,094Роа'.

Количество оксида углерода, образующегося при взаимодействии кислорода воздуха с углеродом над коркой, составляет:

0,0235Роа'2812 = 0,055Роа'.

Приложение 8

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

# Расчет количества образующегося оксида углерода и количества кислорода, участвующего в реакции окисления углерода на электролизерах с предварительно обожженными анодами

В соответствии с уравнением (65):

1,5О2   +   32−xС  =  3⋅x2−xСО + 3⋅1−x2−xСО2

_______    _________     _________

1,532 кг    3⋅122−x кг        3⋅x⋅282−x кг

| Ро, кг |  | ДСо⋅Роа1, кг |  | КСОобр, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Можно составить пропорцию:

1,532Ро = 3⋅122−xДСо⋅Роа1, или 48Ро = 362−xДСо⋅Роа1,

из которой следует:

2−x=36⋅Ро48⋅ДСо⋅Роа1=0,75⋅РоДСо⋅Роа1;  x=2−0,75⋅РоДСо⋅Роа1.

Из пропорции:

1,532Ро = 3⋅x⋅282−xКСОобр, или 48Ро = 3⋅28⋅2−0,75⋅РоДСо⋅Роа12−2+0,75⋅РоДСо⋅Роа1КСОобр

следует:

КСОобр= 4,67ДСо⋅Роа1 - 0,375РоДСо; или  КСОобр= 4,67ДСо⋅Роа1 - 1,75Ро,

где x – объемная доля оксида углерода при сумме долей СО и СО2 = 100 %.

Приложение 9

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

Рекомендуемые значения эффективности улавливания анодных газов газосборным колоколом

| № п/п | Состояние электролизеров | Эффективность улавливания анодных газов (Эnаг), доли ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Регламентированная обработка Анодный эффект и его ликвидация Выливка металла, технологические замеры Технологическая обработка | 0,60 0,80 0,85 0,50 |
| 5 6 7 8 9 10 | Работа с неисправным и ремонтируемым газосборником Утечки газа через неплотности («дымки») Обвалы корки («огоньки») Ремонт пояса подвески колокола Простой системы газоотсоса Работа с герметичным газосборником | 0,60 0,85 0,85 0,10 0,00 0,98 |
|  | Итого: | Эаггк |

При внедрении систем автоматизированного питания глиноземом исключается операция «Регламентированная обработка» (позиция 1 таблицы).

Приложение 10

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

Эффективность системы газоотсоса и эффективность дожигания оксида углерода в «огоньках» при различных состояниях электролизера

| № п/п | Состояние электролизера | Доля продолжительности каждого состояния, доли ед., Тn | Доля времени горения «огонька», Эогn, доли ед. | Эффективность системы газоотсоса , Эnу, доли ед. | Доля неокислившегося СО, ЭСОдn, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регламентированная обработка | Т1 | Эог1 | 0,80 | 0,50 |
| 2 | Анодный эффект и его ликвидация | Т2 | Эог2 | 0,80 | 0,50 |
| 3 | Выливка металла и технологические замеры | Т3 | Эог3 | 0,90 | 1,00 |
| 4 | Технологическая обработка | Т4 | Эог4 | 0,80 | 0,50 |
| 5 | Обслуживание анодного хозяйства | Т5 | Эог5 | 0,80 | 1,00 |
| 6 | Загрузка анодной массы | Т6 | Эог6 | 0,90 | 1,00 |
| 7 | Работа с герметичным укрытием | Т7 | Эог7 | 0,97 | 1,00 |
| 8 | Работа с неисправным укрытием | Т8 | Эог8 | 0,85 0,65(КАЗ) | 1,00 |
| 9 | Простой системы газоотсоса | Т9 | Эог9 | 0,00 | 1,00 |
|  | Итого: | 1,00 |  | Эу |  |

Приложение 11

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

Эффективность системы газоотсоса и эффективность дожигания оксида углерода в «огоньках» при различных состояниях электролизера

| № п/п | Состояние электролизера | Доля продолжительности каждого состояния, Tn, доли ед. | Доля времени горения «огонька», Эогn, доли ед. | Эффективность системы газоотсоса, Эnу, доли ед. | Доля неокислившегося СО, ЭСОд, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регламентированная обработка | Т1 | Эог1 | 0,75 | 0,50 |
| 2 | Анодный эффект и его ликвидация | Т2 | Эог2 | 0,75 | 0,50 |
| 3 | Выливка металла и технологические замеры | Т3 | Эог3 | 0,60 | 1,00 |
| 4 | Смена анода и технологическая обработка | Т4 | Эог4 | 0,60 | 0,50 |
| 5 | Работа с неисправным укрытием | Т5 | Эог5 | 0,65 | 1,00 |
| 6 | Простой системы газоотсоса | Т6 | Эог6 | 0,00 | 1,00 |
| 7 | Работа с герметичным укрытием | Т7 | Эог7 | 0,98 | 1,00 |

Приложение 12

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

Количество смолистых веществ, выделяющихся под колокольный газосборник, для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом

| Тип электролизера | Рсмi, кг/т Al |
| --- | --- |
| Для рядовой анодной массы: |  |
| С-2 | 9 |
| С-3 | 11 |
| С-8Б | 12,2 |
| С-8БМ | 11,2 |
| Для технологии «полусухого» анода: |  |
| С-2 | 5,4 |
| С-3 | 6,6 |
| С-8Б | 7,32 |
| С-8БМ | 6,72 |

Приложение 12

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

Зависимость коэффициента эффективности дожигания смолистых веществ, в том числе бенз(а)пирена, от температуры в горелке электролизеров с самообжигающимися анодами с

верхним токоподводом

, %

t, 0C

Приложение 13

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

##### Зависимость количества смолистых веществ, выделяющихся через боковые грани анода (в долях от расхода анодной массы), от коэффициента текучести анодной массы при использовании пека с температурой размягчения

1 -  650  С;  2 – 67-760  С;  3 – 85-900  С;  4 - >900  С

Дсм102

1                                                                   2

3

4

Кт

Приложение 14

к расчетной инструкции (методике)

по определению состава и количества

вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный

воздух при электролитическом

производстве алюминия

### Оперативная оценка герметизации электролизеров с самообжигающимися

### анодами с верхним токоподводом

Каждый электролизер осматривается от стены и со среднего прохода корпуса электролиза. При этом фиксируются технологические операции, вызвавшие разгерметизацию электролизеров, факторы состояния электролизеров специальными кодами в соответствии с контролируемыми показателями (таблица 1). На одном электролизере фиксируется одно наихудшее нарушение с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха соединениями (анодными газами).

Таблица 1

Степень разгерметизации электролизеров в различных состояниях

| № п/п | Состояние электролизеров | Индекс состояния | Степень раз-герметиза-ции электро-лизера, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регламентированная обработка | “1” | 0,65 |
| 2. | Анодный эффект и его ликвидация | “2” | 0,65 |
| 3. | Выливка металла, технологические замеры | “3” | 0,40 |
| 4. | Технологическая обработка | “4” | 0,65 |
| 5. | Работа с неисправным и ремонтируемым газосборником (укрытием) | “5” | 0,40 |
| 6. | Утечки газа через неплотности («дымки») | “6” | 0,57 |
| 7. | Обвалы корки («огоньки») | “7” | 0,57 |
| 8. | Ремонт пояса подвески колокола | “8” | 0,90 |
| 9. | Простой системы газоотсоса | “9” | 1,00 |
| 10. | Работа с герметичным газосборником (укрытием) | “10” | 0,08 |

На основании полученных результатов производится расчет показателей герметичности (КПД колокола).

Общий процент негерметичных электролизеров определяется как

(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9)×100%B

где В – количество электролизеров (без учета пусковых ванн)

КПД колокола:

B−(N1+N2+N4)×0,65+(N3+N5)×0,4+(N6+N7)×0,57+N8×0,9+N9+N10×0,08×100%B